津滨审批二室准〔2020〕142号

项目编号2018-120116-42-03-000685

关于天津市赛泓环境工程有限公司污泥无害化治理及资源化利用示范基地项目（一期）环境影响报告书的批复

天津市赛泓环境工程有限公司：

你公司《天津市赛泓环境工程有限公司污泥无害化治理及资源化利用示范基地项目（一期）影响报告书》（以下简称“报告书”）及相关附件收悉。经研究，现批复如下：

一、你公司拟投资21153.77万元人民币，在滨海新区大港石化产业园区实施污泥无害化治理及资源化利用示范基地项目（一期）（以下简称“该项目”）。该项目项目选址凯旋街与金源路交口东南侧，拟建设2套50吨/天的回转窑焚烧炉、配套余热锅炉及余热发电系统、生化污水处理系统、废水蒸发处理系统以及相应的环保及公辅设施；项目建成后，预计年处理废矿物油及含矿物油废物33000吨/年。项目环保投资约5973万元人民币。该项目拟于2021年7月投产。

2020年4月20日至5月6日，该项目受理情况进行公示；5月9日至5月14日，该项目拟批复情况进行公示；根据公众反馈意见、环评报告及其专家评审结论，在严格落实环评报告所提出的各项污染防治措施、确保各类污染物稳定达标、遵守其它相关法律法规的前提下，同意该项目建设。

二、项目建设过程中，你公司应重点做好以下工作：

1、严格贯彻《天津市大气污染物防治条例》、《天津市建设工程文明施工管理规定》、《天津市环境噪声污染防治管理办法》等环保法规，落实对施工扬尘、噪声等的各项污染防治措施；禁止夜间施工，如确需施工，应向我局申请；合理布局施工现场，做好堆场、裸露土地的覆盖措施。

2、施工废水经沉淀处理后回用于洒水抑尘；生活污水排入市政管网；生活垃圾委托环卫部门定期清运；工程废弃物按照管理部门要求运送至指定消纳场所。

三、项目使用过程中，你公司应重点做好以下工作：

1、焚烧炉产生的焚烧废气，采用“SNCR脱硝+烟气急冷+干法脱酸+活性炭喷射+布袋除尘+臭氧脱硝+湿法脱酸+烟气再热器”工艺净化后，由1根50米高排气筒P9达标排放；暂存库、预处理车间、焚烧车间及污水处理站产生的臭气包含H2S、NH3、VOCs等因子，暂存库、预处理车间、焚烧车间臭气经“碱洗+UV光催化氧化+活性炭吸附”工艺净化处理，污水处理站臭气经生物滤池工艺净化处理后，分别通过4根15米高排气筒达标排放（P10、P11、P12、P13）。

2、采取有效措施降低H2S、NH3、VOCs、颗粒物等因子无组织排放对周边环境影响；自焚烧车间、预处理车间、暂存库、污水处理站、石灰仓、活性炭储罐外设置100m卫生防护距离，卫生防护距离内不得建设环境敏感目标。

3、焚烧车间烟气洗涤水经三效蒸发处理后回用；预处理车间、污水处理间地面冲洗水及洗车废水全部喷入焚烧炉进行焚烧处理；循环冷却排水、软化水系统浓水、除臭系统浓水、暂存库及灰渣库地面冲洗水和生活污水一同经厂区内生化污水处理系统净化后，由市政管网排入石化园区污水处理厂。

4、对主要噪声源要合理布局，并采取隔声、降噪、减振等措施，使噪声满足排放限值的要求。

5、做好各类固体废物的收集、贮存、运输和处置，做到资源化、减量化、无害化。项目产生的焚烧炉灰渣、飞灰、结晶盐、污水处理站污泥、废活性炭等危险废物须按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）进行收集、贮存及运输，并交由有相应资质的单位进行处理、处置；危险废物暂存库应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）进行建设和管理；严格按照《工业危险废物产生单位规范化管理指标及抽查表》做好危险废物规范化管理工作。生活垃圾一并由市容部门清运。

6、认真参考报告书提出的风险事故的防范、减缓等措施，加强对环境风险的防治工作，强化管理，制定应急预案，落实事故防范及应急处理措施，防止发生环境事故和次生环境事故。

7、认真落实报告书提出的防渗设计及非正常工况下的应急措施，从源头控制地下水污染源，避免项目对地下水的环境影响。

三、若建设项目的性质、规模、地点、生产工艺或防治污染的措施发生重大变动，要重新报批建设项目的环境影响评价文件。

四、你公司在项目建设中要严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”管理制度。项目开始试使用后按规定程序办理环境保护验收。

五、该项目要执行以下环境标准：

1、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级；

2、《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；

3、《关于进一步加强生物质发电项目环境影响评价管理工作的通知》（环发[2008]82号）；

4、《大气污染物综合排放标准详解》；

5、《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类；

6、《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）；

7、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

8、《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）；

9、《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；

10、《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2001）；

11、《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）；

12、《恶臭污染物排放标准》（DB12/-059-2018）；

13、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级；

14、《污水综合排放标准》（DB12/356-2018）三级；

15、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类；

16、《危险废物鉴别标准—通则》（GB5085.7-2007）；

17、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）；

18、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）。

此复

2020年5月15日

| 主题词： | 环境影响 报告书 批复 （打印4份） |  |
| --- | --- | --- |
| 抄送： | 天津市滨海新区生态环境局 |  |
| 滨海新区行政审批局 |  | 2020年5月15日印发 |