- 建设项目环境影响报告表

项目名称：中海油天津液化天然气(LNG)二期项目-搅拌站工程

建设单位（盖章）：   中海油天津液化天然气有限公司

- 编制日期：2020年6月

国家环境保护总局制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 中海油天津液化天然气(LNG)二期项目-搅拌站工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 中海油天津液化天然气有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 王晓刚 |  |  |  | 联系人 |  | 高曌 |  |
| 通讯地址 | 滨海新区天津港南疆港区南航东路777号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 25806898 |  | 传 真 |  | —— |  | 邮政编码 | 300280 |
| 建设地点 | 天津市滨海新区天津港南疆港区东部 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | —— |  |  | 批准文号 |  | —— |  |  |
| 建设性质 | 新建√改扩建£技改£ |  |  | 行业类别 及代码 |  | C3021 水泥制品制造 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 11918.85 |  |  | 绿化面积 （平方米） |  | —— |  |  |
| 总投资 （万元） | 1161 | 其中：环保 投资（万元） |  | 100 |  | 环保投资占 总投资比例 |  | 8.61% |
| 评价经费 （万元） | —— |  |  | 预期 投产日期 |  | 2020年7月 |  |  |
| 项目由来: 为满足天津市及其周边地区能源对清洁能源的需求，并结合中海油LNG产业发展的需要，在天津市政府的大力支持下，中海石油气电集团有限责任公司与天津港（集团）有限公司、天津市燃气集团有限公司合资筹建中海油天津液化天然气(LNG)项目。项目分两期建设，一期工程建设规模220万吨/年，采用带气化设施的浮式LNG装置（FSRU）气化外输和陆上小型储罐LNG槽车装车外输的方式，其中FSRU气化外输建设规模为185万吨/年，储罐LNG槽车装车外输规模为35万吨/年；二期工程建设采用常规大型陆上接收站的模式，规划规模不少于600万吨/年，建造16万方LNG储罐4个，远期建设6台16万方储罐。 本项目为中海油天津液化天然气二期工程的辅助工程。因中海油天津液化天然气二期项目混凝土的需求量大且性能特殊，外购混凝土不能够满足工程需求，为此公司拟投资1161万元在天津港南疆港区东部的中在建的海油天津液化天然气二期项目所在位置，建设搅拌站工程。本项目占地11918.85平方米，建筑面积4226.61平方米，仅为中海油天津液化天然气二期项目建设过程提供混凝土，不外售，运行期限约40个月，待中海油天津液化天然气二期项目建设完成后将不再运行。本项目评价内容不包含拆除工程，拆除工程另行办理环保手续。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）以及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（中华人民共和国环境保护部令第44号）中的有关规定，本项目属于“十九 非金属矿物制造 50砼结构构件制造、商品混凝土加工”项目，应编制环境影响报告表；根据《环境影响评价技术导则 地下水导则》（HJ610-2016）附录A“J非金属矿采选及制品制造 60、砼结构构件制造、商品混凝土加工”中的有关规定，该项目地下水环境影响评价项目类别为IV类，不需开展地下水评价。依据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964- 2018）附录A中类别，本项目属于“制造业 金属冶炼和压延加工及非金属矿物制品 其他”，属于Ⅲ类污染影响型企业，但占地面积为不足12000m2确定为小型项目，且项目四周均为建设用地（见附图5）不需要开展土壤评价。为此，中海油天津液化天然气有限公司委托嘉诚环保工程有限公司承担该项目环境影响报告表的编制工作，接受委托后，在现场踏勘、资料收集等工作基础上编制完成了本项目环境影响报告表。 一、项目基本情况 1、项目名称：中海油天津液化天然气(LNG)二期项目-搅拌站工程 2、建设单位：中海油天津液化天然气有限公司 3、建设性质：新建 4、工程投资：总投资1161万元，环保投资为100万元，环保投资占总投资的8.61%。 5、建设地点：中海油天津液化天然气(LNG)二期项目-搅拌站工程位于天津市滨海新区天津港南疆港区东部，南侧、北侧、东侧是中海油天津液化天然气二期项目（在建），东侧距海230米，西侧为中海油天津液化天然气责任有限公司一期工罐区。项目厂址中心地理坐标为N38°56′0.75″、E117°52′41.75″，项目地理位置图见附图1，周边关系图见附图2。 6、建设内容及规模：项目占地面积11918.85m2，总建筑面积4226.61m2，新建16座筒仓、1座封闭砂石料场、4座搅拌楼、1座办公室用房及其他配套设施，项目地面均做硬化处理。其中：筒仓用于存放外购水泥、粉煤灰及添加剂，通过罐车气体压力将罐内粉料输送到各自筒仓，生产时通过密闭的螺旋输送带输送到搅拌机内；封闭的砂石料仓用于存放外购砂子和石料，生产时通过装卸车将砂石料运送到上料口，砂石料按一定比例通过密闭的输送带进入搅拌机中。 7、劳动定员及工作制度：劳动定员28人，实行3班24小时工作制，每班工作8小时，年运行300天。 二、主要工程内容及平面布置 1、主要工程内容 本项目组成及工程内容一览表见表1。 表1 项目组成及工程内容一览表 项目; 建设内容; 备注. 主体工程; 混凝土生产线; 4座生产线分别对应四座混凝土搅拌楼（生产情况一致），每座搅拌楼包括由配料机、皮带输送机、 搅拌系统、计量系统、控制系统、混凝土接料斗等组成，位于场区中部，每座配置一台120m³/h搅拌设备，搅拌完成后进行混凝土装车. 筒仓; 用于储存水泥、粉煤灰及添加剂，共计16座，其中8座容量200t，8座容量100t. 砂石料场; 一座，单层钢结构，预留车辆出入口，占地面积3589.76m2，全封闭并设置喷淋降尘设施. 辅助工程; 办公用房; 1座，占地面积194.68m2. 实验室; 对原料及产品进行物理性测试（粒径、硬度、坍落度、抗折、抗压、抗渗实验等），不涉及化学试剂. 储水池; 1座，占地面积110.25m2，位于厂区中心、两座搅拌楼之间. 洗车池及沉淀池; 洗车池容积3×3×1.5m3，沉淀池容积3×3×1.5m3. 地磅; 设置电子汽车秤一台，对进出车辆进行计量称重. 公用工程; 给水; 生产和生活从市政管网接水. 供热及制冷; 办公楼采暖及制冷由空调提供，厂区内无供暖及制冷. 供电; 从仓库北侧的变压器接电，满足生产和生活需要. 环保工程; 废气; 筒仓粉尘; 粉料仓产生的粉尘设除尘装置（16台），粉尘经过除尘器收集处理后经各自筒仓顶部23m高排气口排放. 砂石料仓卸料和上料粉尘; 砂石料为封闭式储存，预留车辆出入口，内设喷雾降尘设施。砂石料仓进出口上方设置有喷淋装置，且在砂石料上料、卸料上方均设置有喷淋装置进行抑尘. 道路扬尘; 路面硬化，原料运输车辆采取汽车运输布遮盖、场区内限速厂区出入口设置2台雾炮装置. 废水; 生活废水; 设置一个防渗旱厕，定期清掏. 生产废水; 车辆冲洗水、抗渗试验废水均经沉淀处理后循环利用. 噪声治理; 1、依托建筑物墙体隔声、设备（生产设备、输送设备、风机）基础减震、距离衰减等降噪措施。. 2、环保设备风机设置基础减震、安装隔音罩等降噪措施. 3、加强车辆运输管理、合理的安排运输时间、限速。. 固废; 一般固废; 除尘灰回用于生产，废混凝土、废砂石作为修路使用的材料. 废润滑油、废油桶、含油棉纱及手套委托有资质单位处置. 生活垃圾; 生活垃圾分类收集，由环卫部门统一清运. 工程主要建（构）筑物一览表见表2，筒仓存储情况见表3。 表2 工程主要建（构）筑物一览表 序号; 项目; 占地面积m2; 建筑面积m2; 备注. 1; 搅拌楼; 296.74; 296.74; 4座，高12.3m，新建，全封闭钢结构. 2; 砂石料场; 3589.76; 3589.76; 1F，高9.8m，新建，框架结构. 3; 办公用房; 194.68; 194.68; 1F，4间，高3m，新建，砖混结构. 4; 储水池; 110.25; 110.25; 1座，半地下结构. 5; 洗车池及沉淀池; 35.18; 35.18; 半地下结构. 合计; 4226.61; 4226.61; ——. 表3 筒仓存储情况一览表 生产线; 编号; 规格; 存储物质; 生产线; 编号; 规格; 高度. 1号生产线; 1#筒仓; 200t，20m; 水泥; 2号生产线; 5#筒仓; 200t，20m; 水泥. 2#筒仓; 200t，20m; 水泥; 6#筒仓; 200t，20m; 水泥. 3#筒仓; 100t，20m; 粉煤灰; 7#筒仓; 100t，20m; 粉煤灰. 4#筒仓; 100t，20m; 添加剂; 8#筒仓; 100t，20m; 添加剂. 3号生产线; 9#筒仓; 200t，20m; 水泥; 4号生产线; 13#筒仓; 200t，20m; 水泥. 10#筒仓; 200t，20m; 水泥; 14#筒仓; 200t，20m; 水泥. 11#筒仓; 100t，20m; 粉煤灰; 15#筒仓; 100t，20m; 粉煤灰. 12#筒仓; 100t，20m; 添加剂; 16#筒仓; 100t，20m; 添加剂. 2、平面布置 项目位于天津港南疆港区东部，其中砂石料场位于厂区北部，4座搅拌楼及16个筒仓对称分布在厂区中部两侧，储水池位于厂区中间，洗车池及沉淀池位于厂区西南侧，办公用房位于厂区东南侧，原料车出入口位于厂区西南侧，地磅位于厂内的原料车出入口，罐车出入口位于厂区南侧中间位置，人员入口位于厂区办公用房东侧，具体平面布置情况见附图3。 三、主要生产设备 本项目主要生产设备见表4。 表4 工程主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量. 1; 双卧轴商品混凝土搅拌机; MAO3000/2000SDYCO; 4套. 2; 筒仓; 100t; 8个. 3; 筒仓; 200t; 8个. 4; 皮带输送机; /; 8条. 5; 螺旋输送机; SC系列; 16台（其中包括外加4台）. 6; 泵类; 潜水泵、离心泵; 潜水泵4台、离心泵8台. 7; 电动机; ZYE系列; 32台（其中包括外加4台）. 8; 计量系统; /; 4套. 四、原辅材料及能源消耗 1、原辅材料及能源消耗 主要原辅材料及能源消耗情况见表5。 表5 主要原辅材料和能源消耗一览表 名称; 年用量（万t）; 储存方式; 储存量（t）; 来源备注. 水泥; 42.24; 筒仓; 1200; —. 沙子; 74.35; 封闭式仓库; 800; —. 碎石; 115.2; 封闭式仓库; 1000; —. 粉煤灰; 5.12; 筒仓; 600; —. 添加剂; 0.24; 筒仓; 200; —. 减水剂; 0.8448; 桶装（粉状）; 40; 100kg/桶. 润滑油; 0.17t; 桶装; 0.17; 170kg/桶. 新鲜水; 204510 m3/a; —; —; 市政供水管网. 电; 300万kW•h; —; —; 市政供电管网. 减水剂：本项目所用减水剂为聚羧酸系减水剂。减水剂是一种在维持混凝土坍落度基本不变的条件下，能减少拌合用水量的混凝土外加剂。大多属于阴离子表面活性剂，有木质素磺酸盐、萘磺酸盐甲醛聚合物等。加入混凝土拌合物后对水泥颗粒有分散作用，能改善其工作性，减少单位用水量，改善混凝土拌合物的流动性；或减少单位水泥用量，节约水泥。本项目减水剂为聚羧酸系高性能减水剂（粉状），由含有羧基的不饱和单体和其他单体共聚而成，使混凝土在减水、保坍、增强、收缩及环保等方面具有优良性能的系列减水剂。 五、生产规模 项目建成后混凝土生产能力为65万m3/a。 六、公用工程 1、给排水 本项目不设宿舍、食堂和淋浴设施，用水主要为生产用水和职工生活用水。项目用水由市政供水管网供给，水质、水量能够满足项目用水需求，新鲜用水量为693m3/d（207932 m3/a）。 - 生产用水 本项目新鲜水用水由市政供水管网统一供给。项目生产用水主要为搅拌用水、汽车冲洗用水、试验用水、厂区及道路喷洒水、砂石料场喷雾及喷淋管用水，新鲜水用量693 m3/d。其具体情况如下： 搅拌用水：混凝土生产过程中需要加水搅拌，用水量与水泥比例约为0.38:1，经过核算，本项目的搅拌添加水量为535 m3/d（160512m3/a），全部进入产品。 车辆冲洗用水：厂区设置洗车台，原料及混凝土运输车辆进出厂区均需洗车台进行冲洗，建设单位提供资料，本项目车辆清洗用量水约为12m³/ d（3600m³/a），冲洗水损耗量为1.2m3/d（360m3/a），其余冲洗水经过沉淀池沉淀后循环利用，补水量为0.3m3/d（9m3/a）。 试验用水：项目需要对混凝土产品进行抗渗试验，以测试产品的物理强度是否达到相关要求，试验过程不添加化学试剂。试验用水量为1m3/d（300m3/a），试验损耗水量为0.1m3/d（30m3/a），其余废水经沉淀池沉淀后循环利用。 厂区及道路喷洒水：作业面积约7700 m2，平均每天喷淋、冲洗一次，用水量按每天1.0m³/100m2计，则喷洒水用量约为77m3/d（23100m³/a）。 砂石料场喷雾及喷淋用水量约为67m3/d（20000m³/a）。 ②员工生活用水 本项目劳动定员28人，实行3班24h工作制，每班工作8小时，年工作时间为300d。根据《建筑给水排水设计标准（GB 50015-2019）》，员工用水定额选取50L/人·d，根据实际工作天数，计算得到生活用水量1.4m3/d（420m3/a）。 （2）排水 本项目无生产废水产生。其中：搅拌用水和搅拌冲洗水全部进入产品中；车辆冲洗水、抗渗试验废水经沉淀池沉淀后循环利用，不外排；砂石料堆场喷雾及喷淋水均进入砂石料中，随之进入产品；厂区及路面喷洒水以水蒸气形式全部蒸发。厂区设置防渗旱厕，定期清掏，无外排生活污水。本项目水平衡见图1。2、供电：本项目用电由市政电网供给。 3、供热及制冷：办公楼采暖及制冷由空调提供，厂区内无供暖及制冷。 新鲜水681.7 535 535 535 混凝土产品带走 搅拌用水及冲洗水 1.2 10.8 10.8 0.3 0.3 沉淀池 洗车台 冲洗用水 0.1 1 0.9 试验用水 0.28 1.12 1.4 1.12 生活用水 防渗旱厕，定期清掏 77 77 厂区和道路喷洒水 67 67 砂石料堆场喷淋水 进入砂石料中 图1 项目水平衡图（单位m3/d） 七、项目选址、政策及规划符合性分析 1、选址符合性分析 本项目选址位于天津市滨海新区天津港南疆港区东部，北面离南航东路160米，紧邻的南侧、北侧、东侧是中海油天津液化天然气二期项目（在建），东侧距海230米，西面为中海油天津液化天然气责任有限公司一期储罐项目。评价范围内无自然保护区、风景名胜区、集中式生活饮用水源地等环境敏感区；本项目运营后，其各污染物经环保措施处理后均能都达标排放，对周边环境敏感点影响较小。 综上所述，从环保角度分析，本项目选址是合理可行的。 2、产业政策符合性 本项目为水泥制品制造项目，根据《产业结构调整指导目录（2019年）》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类项目，属于允许类建设项目；本项目使用设备及生产工艺不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010 年本）》（工产业[2002]第122号）中淘汰类项目；根据《市场准入负面清单（2019年版）》，不属于投资项目中的禁止类与淘汰类项目。符合国家及地方产业政策。 3、规划符合性分析 《天津市滨海新区土地利用总体规划（2015-2020年）》将滨海新区划分为基本农田保护区、生态环境安全控制区、城镇村建设用地区、城镇村建设扩展区、独立工矿区、林业用地区、一般农地区和其他用地区八类用途区。 在划定滨海新区城乡建设用地规模边界、城乡建设用地扩展边界、禁止建设用地边界的基础上，形成允许建设区、有条件建设区、禁止建设区和限制建设区四类建设用地管制区，各区土地利用需执行相应的管制规则。 本项目位于天津市滨海新区天津港南疆港区东部，项目所在区域为现状建设用地用地，符合规划要求。 4、生态保护红线和永久性保护生态区域的符合性分析 根据《天津市永久性保护生态区域管理规定》（津政发[2019]23号）、《天津市生态用地保护红线划定方案》及《天津市人民政府关于发布天津市生态保护红线的通知》（津政发〔2018〕21号），永久性保护生态区域分为红线区与黄线区，永久性保护生态区域是指《天津市人民代表大会常务委员会关于批准划定永久性保护生态区域的决定》中划定的山地、河流、水库和湖泊、湿地和盐田、郊野公园和城市公园、林带六类区域。本项目位于天津港南疆港区东部，根据本项目位置，对照《天津市生态用 地保护红线划定方案》，本项目选址不属于天津市生态红黄线内的“山、河、湿地、林带、湖泊、公园”六大类。 本项目周围生态保护红线区域有天津汉沽重要渔业海域、天津大神堂牡蛎礁国家级海洋特别保护区、天津北塘旅游休闲娱乐区、天津大神堂自然岸线、大港滨海湿地海洋特别保 护区，最近的生态红线区域为天津汉沽重要渔业海域，距离本项目最近距离约13.6km，故本项目不占用生态保护红线，符合生态保护红线要求。 本项目位置 天津汉沽重要渔业海域 13.6km 图1 本项目与生态保护红线区域距离图 图2 本项目与生态保护红线区域距离图 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题: 本项目属于新建项目，建设地点在天津市滨海新区天津港南疆港区东部，不涉及原有污染物。 图3 项目现场图 |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： - 1.地理位置 天津滨海新区地处华北平原北部，位于山东半岛与辽东半岛交汇点上、海河流域下游、天津市中心区的东面，渤海湾顶端，濒临渤海，北与河北省丰南县为邻，南与河北省黄骅市为界，地理坐标位于北纬38°40′至39°00′，东经117°20′至118°00′。滨海新区拥有海岸线153km，陆域面积2270km2，海域面积3000km2。 2. 地质、地貌本项目选址位于天津市滨海新区天津港南疆港区东部，厂址中心地理坐标为N38°56′0.75″、E117°52′41.75″，北面离南航东路160米，紧邻的南侧、北侧、东侧是中海油天津液化天然气二期项目（在建），东侧距海230米，西面为中海油天津液化天然气责任有限公司一期储罐区。项目地理位置见附图1、区域规划见附图2、周边环境情况见附图3。 天津滨海新区地表属于滨海冲积平原，西北高，东南低，海拔高度1~3m，地面坡度小于1/10000。主要地貌类型有滨海平原、泻湖和海滩。天津市域内海河、蓟运河、永定新河、潮白河、独流减河等主要河流均从本区入海。区内还有大面积的盐田和众多的坑塘，因此水域面积大和地势低平为本区主要地貌特征。 - 3.气候、气象 - 滨海新区属于大陆性季风气候，并具有海洋性气候特点：冬季寒冷、少雪;春季干旱多风；夏季气温高、湿度大、降水集中；秋季秋高气爽、风和日丽。 全年平均气温13.0℃，高温极值41.2℃，低温极值-19.4℃。年平均降水量566.0毫米，降水随季节变化显著，冬、春季少，夏季集中。全年大风日数较多，8级以上大风日数57天。冬季多雾、夏季8-9月份容易发生风暴潮灾害。主要气象灾害有：大风、大雾、暴雨、风暴潮、扬沙暴等。 - 4.水文地质 - 本地区地表水丰富，沟渠纵横，洼淀沼泽遍布。主要有11条河道，包括独流减河、马厂减河等3条一级河道，十米河、八米河等8条二级河道，大部分属于海河流域泄洪性人工排水河道。总长度约为245.66km，年平均地表径流量7300万m3，同时有大、中型水库4座。 - 独流减河西起静海区进洪闸，东至大港发电厂附近的工农兵闸，全长约70km，主要功能为承担大清河水系汛期泄洪。 - 马厂减河起静海县的唐官屯自滨海新区塘沽镇入海河，与该河相同的有十米河、八米河，其主要功能为排泄南运河的洪水、流域内的沥水兼之灌溉作用。 - 十米河开挖于1976年，上游始自独流减河，下游止于马厂减河，河道长度为9.5km，其功能为排泄、农灌。 - 本地区地下水源较少，淡水埋藏较深，成井深度一般在370~500m之间，由于仅靠渤海湾，浅层地下水盐碱程度重，水中氯化物含量较高，几乎无淡水。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等): 一、环境空气 为了解项目地区的环境质量现状，本评价基本污染物引用天津市滨海新区2019年环境空气监测数据资料，环境空气中常规因子的监测结果对建设地区环境空气质量现状进行分析，监测统计结果如下表。 表6 2019年天津市滨海新区空气自动监测结果（单位：CO为mg/m3其余为μg/m3） 项目 月份; PM2.5; PM10; SO2; NO2; CO -95per; O 3-8H-90per. 1月; 80; 107; 18; 62; 2.9; 62. 2月; 73; 89; 13; 46; 2.1; 74. 3月; 53; 80; 11; 48; 1.6; 103. 4月; 49; 81; 11; 41; 1.1; 153. 5月; 38; 78; 11; 38; 1.1; 192. 6月; 42; 63; 9; 32; 1.3; 238. 7月; 43; 53; 6; 25; 1.1; 220. 8月; 26; 44; 8; 31; 1.2; 178. 9月; 40; 70; 12; 44; 1.4; 212. 10月; 45; 71; 10; 48; 1.3; 133. 11月; 50; 85; 13; 56; 1.6; 58. 12月; 62; 76; 10; 56; 2.4; 54. 全年平均值; 50; 75; 11; 44; 1.6; 140. 年均值标准; - 35; - 70; - 60; - 40; - 4.0; - 160. 备注：PM 2.5 、PM 10 、SO 2 、NO 2 月均浓度，CO 为24小时平均浓度取第 95 百分位数，O3为日最大 8小时第 90 百分位数，作为最终的月均值；综合指数越小，表明空气质量越好。 上述数据表明，2019年度滨海新区环境空气中CO、SO2、O3浓度年均值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单二级标准，NO2、PM10、PM2.5均存在超标现象。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）对项目所在区域环境空气质量进行达标判断，见下表。 表7 区域空气质量现状评价表（单位：CO为mg/m3其余为μg/m3） 污染物; PM2.5; PM10; SO2; NO2; CO -95per; O3-8H-90per. 现状浓; 50; 75; 11; 44; 1.6; 140. 标准值; - 35; - 70; - 60; - 40; - 4.0; - 160. 占标率%; 142.9; 107.1; 18.3; 110; 40; 87.5. 达标情况; - 不达标; - 不达标; - 达标; - 不达标; - 达标; - 达标. 由上表可知，项目所在区域环境空气质量中PM2.5、PM1和NO2等指标未达标，因此本项目所在评价区域为不达标区。随着国家《大气污染防治行动计划》和《京津冀及周边地区大气污染防治行动计划实施细则》的颁布以及《天津市人民政府关于印发天津市打好污染防治攻坚战八个作战计划的通知（津政发[2018]18号）》、《天津市打赢蓝天保卫战三年作战计划(2018—2020年)》、《天津市打好柴油货车污染治理攻坚战三年作战计划(2018—2020年)》和《天津市打好污染防治攻坚战2020年工作计划》等工作的实施，通过加强施工扬尘管理、逐步淘汰燃煤锅炉、控制机动车污染和加强消耗臭氧层物质管理等方面的工作推动，项目所在区域环境空气质量将得逐步改善。 二、声环境 根据《天津市<声环境质量标准>适用区域划分方案》（津环保固函（2015）590号），本项目选址为《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准要求。 为了解项目所在地声环境质量状况，河北尚源检测技术服务有限公司根据《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中的噪声监测要求于2020年3月16日-3月17日对厂区四周进行了噪声监测，监测布点见附图8，监测结果见下表。 噪声监测数据统计结果见表8。 表8 声环境现状监测评价结果（单位：dB(A)） 监测点位 监测时间; 南厂界1#; 东厂界2#; 北厂界3#; 西厂界4#. 2020.3.16昼间; 52; 51; 53; 55. 2020.3.16夜间; 43; 44; 40; 44. 2020.3.17昼间; 52; 53; 54; 54. 2020.3.17夜间; 43; 42; 38; 44. 由表8可以看出，项目边界昼间噪声值51-55dB（A），夜间噪声值在40-44dB（A），各边界噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 根据环境影响分析章节，本项目大气环境影响评价等级为二级，评价范围边长取5km。（大气影响评价范围见下图）根据选址现场勘查结果，项目评价区域内无国家、省、市规定的重点文物保护单位、风景名胜区、革命历史古迹等环境敏感点，无珍稀动植物资源。 图4 大气环境影响评价范围图

评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单要求。 2、声环境：项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 表9 环境质量标准 环境要素; 评价因子; 标准值; 标准值. 环境空气; SO224小时平均浓度; 150μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. SO21小时平均浓度; 500μg/m3. SO2年平均浓度; 60μg/m3. NO224小时平均浓度; 80μg/m3. NO21小时平均浓度; 200μg/m3. NO2年平均浓度; 50μg/m3. PM1024小时平均浓度; 150μg/m3. PM10年平均浓度; 70μg/m3. CO1小时平均浓度; 2.0mg/m3. CO24小时平均浓度; 4mg/m3. O31小时平均浓度; 200μg/m3. O3日最大8h平均浓度; 160μg/m3. PM2.524小时平均浓度; 75μg/m3. PM2.5年平均浓度; 35μg/m3. 声环境; 厂界; 昼间65dB（A） 夜间55dB（A）; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废气：执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2中大气污染物特别排放限值，厂界无组织颗粒物浓度执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915－2013）表3颗粒物无组织排放限值。具体排放标准见下表。 表10 水泥工业大气污染物特别排放限值 生产过程; 生产设备; 颗粒物有组织排放; 颗粒物无组织排放. 散装水泥中转站及水泥制品生产; 水泥仓及其他通风生产设备; 排放浓度（mg/m3）; 监控点; 限值（mg/m3）. 10; 厂界外20m处上风向设参照点，下风向设监控点; 0.5. 2、噪声排放标准 本项目施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中表1标准；运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。见表11。 表11 噪声污染物排放标准一览表 时段; 标准限值; 单位; 执行标准. 昼间; 夜间. 施工期; 场界; 70; 55; dB（A）; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中表1标准. 运营期; 厂界; 65; 55; dB（A）; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类功能区标准排放限值. 3、固体废物排放标准 一般工业固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001及2013年修改单）；危险废物收集、贮存和处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（环境保护部公告2013年第36号）和《危险废物收集 贮存 运输技术规范(HJ 2025-2012)》的要求。 |
| 总量控制指标 | 根据《国务院关于印发<“十三五”生态环境保护规划>的通知》（国发〔2016〕 65 号）以及《国务院关于印发“十三五”节能减排综合工作方案>的通知》（国发〔2016〕74 号），“十三五”期间国家实施排放总量控制的污染物为 CODCr、氨氮、二氧化硫、氮氧化物，实施区域性污染物排放总量控制的污染物为 VOCs、总氮、总磷。 根据本项目特点，确定与本项目有关的总量控制指标为废气中的颗粒物。主要为筒仓进料时和搅拌过程中产生的粉尘，而原辅料的输送和搅拌过程在密闭的搅拌楼内进行，因此搅拌粉尘核定排放量为0，运行过程中产生的粉尘主要来源于筒仓进料时产生的粉尘和砂石料堆场装料和卸料时产生的粉尘。 ①预测排放量 本项目共设置4条生产线，每条生产线设施和运行情况均相同，具体包括2个水泥筒仓、1个粉煤灰筒仓、1个添加剂筒仓和1座搅拌楼。本项目筒仓通过原料罐车进料，为间断运行，每条生产线水泥、粉煤灰和添加剂的进料时间约为 943h/a、228h/a和11h/a（最大源强时）。筒仓粉料进料时粉尘产生量可参考《逸散性工业粉尘控制技术》“表22-1 混凝土分批搅拌厂的散逸尘排放因子”中“卸水泥至高架贮仓”排污系数为0.12kg/t 粉料。项目年消耗水泥、粉煤灰、添加剂共计为 47.6万t。，每条生产线条4个粉料筒仓进料时，粉尘经各自筒仓顶部的脉冲除尘器处理后通过4个排气筒有组织排放，除尘器净化效率以99.8%计，除尘器排气量均为3000m3/h。 预测产生量为：47.6万t/a×0.12kg/t粉料=57.12t/a 削减量为：57.12t/a×99.8%=57.006/a 预测排放量为 57.12t/a×（1-99.8%）=0.114t/a ②依据排放标准计算排放量： 本项目颗粒物执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013），即颗粒物为10mg/m3，依标准核定排放量为: 1#筒仓排气筒颗粒物排放量为10mg/m3×3000m3/h×943h/a×10-9=0.0283 t/a 2#筒仓排气筒颗粒物排放量为10mg/m3×3000m3/h×943h/a×10-9=0.0283 t/a 3#筒仓排气筒颗粒物排放量为10mg/m3×3000m3/h×228h/a×10-9=0.0069 t/a 4#筒仓排气筒颗粒物排放量为10mg/m3×3000m3/h×11h/a×10-9=0.00033 t/a 依据排放标准核定本项目4条生产线共计16个筒仓的排放量为0.255t/a。 因此，本项目预测颗粒物排放总量为 0.114t/a，依据排放标准计算颗粒物排放总量为0.255t /a。 |

建设项目工程分析

一、施工期工程分析 1、施工期工艺流程 施工期工艺流程如下图所示。 图5 施工工艺流程及产污节点图 建筑施工全过程按作业性质可分为以下几个阶段：清理场地阶段包括清理地面杂物、平整场地等；土石方施工阶段主要是土石方开挖等；基础施工阶段包括打桩、砌筑基础等；主体结构施工阶段包括钢筋、混凝土工程、钢体工程、砌体工程；装修阶段包括内外檐装修、内部装修等；扫尾阶段包括土方回填、修路、清理现场等。 二、运营期工程分析 1、生产工艺流程和产污环节 本项目将外购的原料（水泥、碎石、砂子、粉煤灰、添加剂）和水进行计量混合后送到混凝土搅拌机进行搅拌，计量配送采用电脑控制，从而保证混凝土的质量，之后通过混凝土运输车送至建筑工地，运营期工艺流程如下图所示。 图6 工艺流程及产污节点图 工艺流程简述： 项目原料包括水泥、粉煤灰、砂子、碎石、添加剂和水。其中碎石、砂子存于全封闭砂石料场备用；粉料水泥、粉煤灰、添加剂等由外购厂家罐车直接送与场内筒仓储存，粉料一般采用粉粒物料运送车将粉料送入仓内。项目共计4条生产线，每条生产线完全一致，每条生产线配有4个筒仓，2个200t的水泥筒仓，1个100t的粉煤灰筒仓，1个100t的添加剂筒仓。散装粉料运输车的输送管路与粉料筒仓的进料管道相接，通过散装粉料运输车的气体压力将罐内粉料输送到粉料筒仓内。通过料位可以观察到仓满和缺料。具体工艺流程如下： （1）原材料准备：项目石料、砂子等物料在装车后通过遮盖密封运输进入封闭砂石料仓，本项目拟在厂区设置2台雾炮装置，来抑制车辆运输产生的道路扬尘，在料仓卸料过程中会产生有卸料粉尘；砂石料由装卸车从堆料处运送至上料口处设置的料斗，再经过密闭皮带运输至搅拌机内进行生产，上料过程会产生上料粉尘。砂石料卸料及上料过程均在封闭砂石料仓内进行，砂石料仓为封闭结构，未设置窗户或其他呼吸口。本项目在砂石料仓进出口上方设置有喷淋装置，在砂石料上料、卸料上方均设置有喷淋装置进行抑尘，保证砂石的含水率，从而减少无组织粉尘的产生和扩散。 水泥等粉料由封闭的罐车运到厂内通过管道加压压入各自的筒仓内，粉料在装料时能够顺利打入料仓内，料仓仓顶设有呼吸口，从呼吸口排出的空气含有筒仓口粉尘。企业在各筒仓的呼吸口均设置脉冲布袋除尘器，筒仓产生的粉尘，大部分被脉冲除尘器收集，收集的粉料又直接返回到筒仓中，未被收集的粉尘经过脉冲布袋除尘器处理后通过各自仓顶的23m高排气筒排放。此过程产生道路扬尘、砂石卸料粉尘、上料粉尘、筒仓口粉尘，及设备运行噪声。 （2）计量：按配方规定的材料品种、规格配料；根据生产需要，确保一定的库存。用计算机远程控制计量，实现自动化计量。 （3）搅拌：生产进料时砂石料按一定比例通过密闭的输送带进入搅拌机，筒仓中的粉料按一定的比例通过密闭的螺旋输送带传送至搅拌机中，在搅拌机中加水，与粉料及砂石料密闭搅拌，产出混凝土。砂石料及粉料进入搅拌机的过程中均在全密闭工况下实施。因此本项目在搅拌过程中无搅拌粉尘产生，产生的污染仅为设备噪声。 （4）出料运输：搅拌后的混凝土通过取样检验合格后即可为商品混凝土，通过输送管道将商品混凝土送至搅拌楼中，然后装入混凝土搅拌车中外送。此过程产生道路扬尘及设备运行噪声。 （5）运输车辆清洗：运输原料、混凝土进入厂区卸料、装料完成出厂前，防止车胎、车身携带的砂石、混凝土在运输过程中对环境产生二次污染，故本项目设置1座车辆冲洗池，车辆的清洗均在车辆冲洗池内进行。冲车时附着在车辆表面的废混凝土会随着清洗水混合进入沉淀池内，企业每天定时通过铲车将沉淀池内沉渣送至搅拌机，进行回用，废水沉淀后作为冲洗水、产品水回用于生产中。沉淀池内废水经沉淀除渣后均可重复利用不外排。此过程产生车辆冲洗后的沉渣及废水。 （6）实验室物理实验 本项目实验室主要针对原料检验粒径、硬度，针对混凝土产品测定坍落度抗折、抗压和抗渗实验。实验均为物理性实验，不涉及化学试剂。此过程会产生实验固态废物，主要为废混凝土、废砂石等，及抗渗实验废水。 抗渗试验过程 ①试块制作养护：根据抗渗仪型号制作圆柱形或圆台形，每组6块，成型24h拆模，用钢丝刷刷去两端水泥浆膜，标养28d； ②试验前一天取出试块将表面晾干（如果不晾干，密封材料粘不住）； ③将试块压入套模中，冷却后解除压力，装在抗渗仪上进行试验； ④试验水压从0.1Mpa开始，以后每隔8h增加水压0.1Mpa，并要随时注意观察试件端面的渗水情况； ⑤当6个试件中有3个试件断面呈有渗水现象时，即可停止试验，记录当时的水压。 根据建设单位提供的信息，抗渗试验的年用水量为1t/a，试验结束后的废水仅SS浓度稍高，进入厂区的沉淀池中进行沉淀。产生的固废为试验过程中用的混凝土及沉淀池产生的废砂石。 2、营运期环境影响因素 本项目营运期主要污染物为大气污染物、生产废水、设备噪声以及固体废物。 主要为物料运输过程中产生的道路扬尘、砂石料卸料工序、上料工序产生的粉尘及筒仓产生的粉尘；运输车辆清洗及抗渗实验产生的废水；设备运行时产生的运行噪声；罐车及搅拌机清洗产生的废混凝土，沉淀池产生的底部的砂石，实验室产生的废混凝土及砂石。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） |  | 污染物 名称 | 处理前产生浓度 及产生量（单位） | 排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 有组织排放 | 筒仓粉尘（P1~P16） | 颗粒物 | 2240mg/m3 57.12t/a | 4.48mg/m3 0.114t/a |
|  | 无组织排放 | 砂石料卸料工序、上料工序 | 颗粒物 | 0.95t/a | 0.095t/a |
| 固 体 废 物 | 一般固体废物 | 罐车及搅拌机清洗 | 废混凝土 | 50t/a | / |
|  |  | 沉淀池定期清理 | 底部砂石 | 10t/a | / |
|  |  | 实验废物 | 废混凝土、废砂石 | 5t/a | / |
|  | 日常生活 |  | 生活垃圾 | 4.2t/a | / |
|  | 危险废物 | 设备保养 | 废润滑油 | 0.12t/a | / |
|  |  | 盛装润滑油 | 废油桶 | 0.002t/a | / |
|  |  | 设备维护 | 含油棉纱、含油手套 | 0.005t/a | / |
| 噪声 | 厂内各机械设备运行及运输车辆产生的噪声 |  | 等效连续A声级 | 75~85dB(A) | 达标排放 |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 项目营运期产生的污染物较少，通过采取各种有效的污染治理措施，不会对周围生态环境产生明显不利影响。 |  |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响分析 1、施工期大气环境影响分析 施工期对环境空气的污染主要为厂区地面平整、车辆运输、施工材料装卸、施工机械填挖土方和挖掘弃土临时堆存引起的扬尘。施工扬尘能使区域内局部环境空气中含尘量增加，并可能随风迁移到周围区域。施工扬尘主要与施工管理、施工期的气候情况有关，特别是与施工期的风速密切相关。本评价根据施工现场扬尘实测资料，对其进行综合分析。表12列出了某建筑施工工地扬尘监测结果： 表12 某建筑施工工地扬尘监测结果（单位：mg/m3） 监测 位置; 工地上风向50m; 工地内; 工地下风向; 备注. 50m; 100m; 150m. 范围值; 0.303～0.328; 0.409～0.759; 0.434～0.538; 0.356～0.465; 0.309～0.336; 平均风速2.5m/s. 均值; 0.317; 0.596; 0.487; 0.390; 0.322. 由表12可以看出，距离施工场地越近，空气中扬尘浓度越大，当风力条件在2.5m/s时，150m以外的环境受影响程度较低，项目周边无居住区，因此扬尘影响不显著。 为有效控制施工期间的扬尘影响，本评价要求项目建设及施工单位严格执行《天津市大气污染防治条例》、《天津市突发事件总体应急预案》、《市环保局关于落实清新空气清水河道行动要求强化建设项目环境管理的通知》（津环保管[2013]167号）、《天津市清新空气行动方案》（津政发[2013]35号）、《天津市重污染天气应急预案》等文件的要求，加强建筑工地扬尘污染治理，制定并实施建筑工地扬尘污染治理工作方案，严格落实《天津市建设工程文明施工管理规定》（2006年市人民政府令第100号）的相关规定，并根据工程实际情况，提出如下建议： 1）施工现场设立施工环境保护宣传牌，并在施工方案中明确防止遗撒污染环境的 措施，建设工程应设置安全文明施工措施费，并保证专款专用； 2）注意气象条件变化，土方施工应尽量避开风速大、湿度小的气象条件。当出现 4 级及以上风力的天气情况时，禁止土方施工，并做好遮掩； 3）在厂房外脚手架一律搭建密目防护网维护，减少建筑扬尘向四周扩散，在工地 四周必须设立适当高度的围档，以减轻扬尘对周围环境的影响； 4）加强施工现场管理，必须按规定采取施工场地进出口地面硬化、汽车轮胎清洗 池等有效防止扬尘污染措施，施工车辆经冲洗后方能进入市政道路； 5）运输渣土、灰土、砂石、垃圾等以产生扬尘的散液体物料，应采用密闭车辆 或 用苫布遮盖措施，逐步实行密闭车辆运输，并实行运输准运证和许可证制度，防止运输过程发生遗散或泄漏情况，运输线路尽量远离周边环保目标；另外，确保施工道路应保持平整、设立施工道路养护、维修、清扫专职人员，保持道路清洁、运行状态良好。运输车辆进出施工场地应低速行驶，减少产尘量，并定时对车辆进行冲洗，在施工场界进出口处放置湿草垫并及时更换，以防止泥土带出。 6）禁止现场搅拌混凝土，应使用预拌混凝土； 7）对石、灰土等露天堆场，采取遮盖、档风墙等有效的防尘措施。 8）施工现场和周围道路必须建立洒水降尘、清扫制度，制定专人负责洒水和清扫 工作，对施工场地进出口进行洒水和清扫； 9）建筑垃圾、弃土及时清运，减少产尘源点； 10）建筑材料在装卸、堆放、搅拌过程中会产生大量粉尘外溢，施工单位必须加强施工区的规划管理，将建筑材料（主要是黄沙、石子）的堆场定点定位，并采取防尘措 施，如大风天气，对散料堆场采取水喷淋防尘，并用蓬布遮盖建筑材料； 11）“美丽天津一号工程”清新空气行动实施后，天津市相关职能部门相继出台加强各类施工工地扬尘控制的方案和标准，这些新举措包括《建设工程施工扬尘控制管理标准》、《市政、公路工程施工扬尘控制管理标准》、《拆除房屋工程施工扬尘控制管理标准》、《水务工程施工扬尘控制管理标准》、《园林养护和建设工程扬尘控制管理标准》。根据这些新举措要求，本项目建筑工地必须做到“八五个百分之百”方可施工，具体要求为“现场封闭管理100%、现场湿法作业100%、场区道路硬化100%、渣土物料覆盖100%、物料密闭运输100%、出入车辆清洗100%、扬尘远程监控安装100%、工地内非道路移动机械车辆100%”。 12）严格响应《天津市人民政府办公厅关于印发天津市重污染天气应急预案的通知》，针对所发布的预警与相应机制等的具体要求，采取相应预防与应急措施（施工工地停止土石方开挖、回填、场内倒运、掺拌石灰、混凝土剔凿等作业，停止建筑工程配套道路和管沟开挖作业，停止工程渣土运输等施工作业活动）等。 因施工活动持续时间短，施工扬尘的影响也是暂时的，随着施工期结束，扬尘污染也将停止。施工期通过加强管理、切实落实上述一系列环保措施后，可有效地控制施工扬尘对周围环境的影响，同时施工扬尘对环境的影响也将随施工的结束而消失。 2、施工期水环境影响分析 项目施工期间废水主要为生活污水和施工废水。废水的排放随着施工期的结束亦会随之消失。施工期提出以下废水污染防治措施： ①施工人员统一安排、统一管理，项目工程人员生活居住均安排在附近具有生活配套设施的地方；设置防渗旱厕，定期清掏。 ②对施工流动机械的冲洗设固定场所，冲洗水全部回用于周围区域绿化及道路降尘用水，禁止排入地表水体系内污染水体。 ③工程完工后，尽快对周边进行绿化、恢复或地面硬化；加强施工期工地用水管理，节约用水，尽可能避免施工用水工程中的“跑、冒、滴、漏”，减少施工废水外排量。 施工期环境影响是短期的，且受人为、自然条件影响较大，只要加强现场施工管理，并采取以上防护措施后，本项目施工期废水排放对水环境影响很小。 3、施工期声环境影响分析 建筑施工期的噪声源主要为空压机、打桩机、挖掘机、推土机、装载机以及各种运输车辆，噪声的特点是间歇或阵发性的，并具备流动性、噪声较高（5m处噪声值80-106dB（A））的特征。为减少施工噪声和振动对环境的影响，结合施工进展，建议采取如下防治措施： ①土建单位在施工过程中要严格控制施工时间，不得在夜间（当日 22 时至次日 凌晨 6 时）进行有噪声污染的施工作业，严禁未经审批夜间施工。 ②基础施工阶段，该阶段主要噪声源为各种固定设备，要求施工时尽量将各种施工设备安排在场区的隔声棚作业，隔声棚由12-24cm的砖墙构成，其隔声量10-20dB（A），可在高噪声施工机械附近设置吸声屏，吸声屏采用纤维材料、颗粒材料、泡沫材料等，其吸收噪声频率宽，可以降低噪声5-20dB（A）。 ③运输车辆，运载建筑材料及建筑垃圾的车辆要选择合适的时间、路线进行运输，车辆出入现场时应低速、禁鸣。 ④加强施工工地的噪声管理，施工企业对施工噪声进行自律，文明施工；合理安排施工计划和施工时间，可先进行场区外侧部分工程的施工，禁止在夜间22：00-次日6：00之间进行施工；特殊情况确需连续作业进行浇注时，要采取有效措施降噪，报属地环境管理部门备案后施工。夜间不连续浇注期间，禁止施工。 ⑤选用低噪声设备，产噪设备置于工棚内，减少振动的影响。 通过采取以上措施，施工噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准（GB12523-2011）》的规定。 4、施工期固体废物影响分析 施工期开挖土方大部分用于地基回填。施工期产生的固体废物主要为建筑垃圾及施工人员日常作业及生活过程中产生的生活垃圾。建筑垃圾主要是施工过程产生的各种废建筑材料，如碎砖块、水泥块、废木料等产生量很小，且及时收集定期运至市容环卫部门指定位置。本工程不设置施工营地因此无施工人员生活垃圾产生量。综上，本项目施工期产生的固体废弃物经上述措施后不会对周围环境产生明显影响。为减少施工期固体废物对周围环境的不良影响，施工时应采取如下污染控制措施： （1）施工单位应对所有施工人员加强教育和管理，全员做到不随意乱丢废弃物，避免污染和影响周围市容环境； （2）建设单位应与供建筑材料部门共同做好驾驶员的职业道德教育，按规定路线 运输，按规定地点处置弃土和建筑垃圾，不定期形式检查计划落实情况； （3）建筑物内的施工垃圾清运必须采取封闭式垃圾道或封闭式容器吊运，严禁凌 空抛撒。施工垃圾清运时应提前物料表面适量洒水，并按规定及时清运； （4）根据《天津市建筑垃圾渣土管理规定》，任何单位和部门不得随意倾倒渣土，应到渣土管理部门办理相关手续，建设单位及个人接到渣土管理部门核发的许可证后，方可向运输单位办理渣土托运手续。运输单位承运渣土时，必须携带排放许可证，按照渣土管理部门指定的运输路线和处置场地运卸渣士，并加盖苫布，严禁沿途飞扬撒落。 （5）施工场地设置专人兼管建筑垃圾、建筑材料、工程弃土的堆放、清运和处置， 建筑垃圾和工程弃土应及时清运，在 48h 内不能完成清运的，应当在施工工地内设置临时堆放场，临时堆场应采取篷布遮盖。 综上所述，项目在施工阶段产生的施工扬尘、施工噪声、固体废物均可能对周围环境产生一定影响，须采取有效措施进行防治。一般情况下，上述施工期影响是暂时性的， 待施工结束后，受影响的环境因素可以恢复到现状水平。

营运期环境影响分析： - 大气环境影响分析 （1）废气治理设施可行性 脉冲布袋除尘器由灰斗、上箱体、中箱体、下箱体等部分组成，上、中、下箱体为分室结构。工作时，含尘气体由进风道进入灰斗，粗尘粒直接落入灰斗底部，细尘粒随气流转折向上进入中、下箱体，粉尘积附在滤袋外表面，过滤后的气体进入上箱体至净气集合管-排风道，经排风机排至大气。清灰过程是先切断该室的净气出口风道，使该室的布袋处于无气流通过的状态(分室停风清灰)。然后开启脉冲阀用压缩空气进行脉冲喷吹清灰，切断阀关闭时间足以保证在喷吹后从滤袋上剥离的粉尘沉降至灰斗，避免了粉尘在脱离滤袋表面后又随气流附集到相邻滤袋表面的现象，使滤袋清灰彻底，并由可编程序控制仪对排气阀、脉冲阀及卸灰阀等进行全自动控制。除尘效率高为99.8%，本项目产生颗粒物浓度较小，采用脉冲布袋除尘器处理措施可行。 本项目砂石料存放区已实现封闭储存，且砂石料仓进出口上方设置有喷淋装置，在砂石料上料、卸料上方均设置有喷淋装置进行抑尘，保证砂石的含水率，在封闭料仓内，水喷淋产生的水雾能增加整个空间的湿度，粉尘容易受潮，一定程度上能抑制粉尘的活性，不容易扬起，从而减少无组织粉尘的产生和扩散。 雾炮装置水雾是采用雾炮机技术使水雾化成超细的水滴，雾炮机雾化水雾粒径小，其粒径<10μm。与空气接触面积大，蒸发率高能使含尘区水蒸汽迅速达到饱和，不仅能满足改善呼吸性粉尘湿润性所需要的条件，还能通过云物理学、空气动力学、斯蒂芬流的输送等多种机理实现“呼吸性粉尘”的捕集。此技术除尘效率高，特别是对于微细粒径的呼吸性粉尘，除具有传统湿式除尘器优点之外，更主要的优点是:其雾化水颗粒粒径特别小，容易与粉尘颗粒结合而凝聚沉降下来，故其用水量比湿法除尘大大减小，只需传统湿式除尘用水量的千分之一，甚至更小。沉降下来的粉尘以类似“泥饼”形式存在，故而后续处理设备简单，运行费用降低。 （2）废气达标排放 运营期废气主要为筒仓进料时产生的粉尘、砂石料堆场粉尘以及运输车辆扬尘。 ① 筒仓进料粉尘 在筒仓进料时，为使粉料在装料时能够顺利打入筒仓内，筒仓顶部设有呼吸口，从呼吸口排出的空气含有粉尘。本项目建设4条相同的混凝土生产线，每条生产线均含有2个水泥筒仓、1个粉煤灰筒仓和1个添加剂筒仓，4个筒仓顶部呼吸口分别设置脉冲除尘器（处理效率以99.8%计），4个筒仓尾气经 4根 23m 高排气筒有组织排放。即：1号生产线对应1#~4#筒仓排放口P1~P4，2号生产线对应5#~8#筒仓排放口，即P5~P8；3号生产线对应9#~12#筒仓排放口P9~P12，4号生产线对应13#~16#筒仓排放口，即P13~P16。由于4条生产线的生产设备和规格相同、脉冲除尘器的处理效率和排放口直径均相同，因此后续达标排放均以1号生产线各筒仓分别计算示例。 根据建设单位提供资料，项目筒仓除尘系统仅在进料时开启，属间断运行。粉料筒仓进料时粉尘产生量参考《逸散性工业粉尘控制技术》“表 22-1 混凝土分批搅拌厂的散逸尘排放因子”中“卸水泥至高架贮仓”排污系数为 0.12kg/t 粉料。每条生产线年消耗水泥、粉煤灰、矿粉计为11.9万 t，则每条生产线全年预计粉尘产生量为 14.28t。 进厂原料水泥、粉煤灰、矿粉原料罐车均为 28t级，每次进厂单台原料罐车进料 时间约为 0.5h，则单台罐车单次进料粉尘产生量为28t×0.12kg/t÷0.5h=6.72kg/h。进料过程间断运行，根据建设单位资料，一般情况下每条生产线每种原料都是单车卸料，本次评价以每条生产线进料期间每种原料1台罐车同时运行时最大源强进行计算，则每个筒仓进料粉尘产生速率为 6.72kg/h，1#水泥筒仓和2#水泥筒仓进料时间不超过 943h/a、3#粉煤灰筒仓进料不超过228 h/a、4#添加剂筒仓不超过11 h/a。1#~4#筒仓进料粉尘通过顶部呼吸口分别进入1#~4#脉冲除尘器处理后经 4 根 23m 高排气筒P1~P4排放（除尘器效率按99.8%计），对应排放速率为0.0134kg/h。 表13 本项目1号生产线筒仓进料污染物源强及排放参数一览表 污染物; 产生位置; 筒仓粉料年用量(万t/a); 产生量(t/a); 产生速率(kg/h); 排放位置; 仓顶脉冲除尘器; 排放速率 （kg/h）. 1号生产线筒仓进料粉尘; 1#水泥筒仓; 5.28; 6.337; 6.72; P1; 99.8%; 0.0134. 2#水泥筒仓; 5.28; 6.337; 6.72; P2; 99.8%; 0.0134. 3#粉煤灰筒仓; 1.28; 4.532; 6.72; P3; 99.8%; 0.0134. 4#添加剂筒仓; 0.06; 0.074; 6.72; P4; 99.8%; 0.0134. 总计; 11.9; 14.28; 26.88; /; /; /. ②砂石卸料粉尘、上料粉尘 砂石在卸料时会产生少量粉尘，卸料后，砂石于封闭的料场内储存，不会产生风力起尘。本项目生产时砂石料是通过铲车将砂石料放到进料口；粉料上料过程均在密闭的螺旋输送带中进行。本项目集料配料系统运输车卸料的起尘量根据山西环保科研所、武汉水运工程学院提出的经验公式计算： Q=0.6M/13.5*e0.61u 式中：Q——汽车装卸起尘量，g/次； U——平均风速，取3.98m/s； M——汽车卸料量，取28t/车次； 本项目砂石料共计189.55万t/a、年卸料67696车次，起尘量14.1g/次，总起尘量为0.95t/a，故产尘速率为0.396kg/h；根据《天津市清新空气行动方案》，加强料仓扬尘污染治理，制定并实施砂石料仓扬尘污染治理工作方案，各种煤堆、料堆须全部实现封闭储存或建设防风抑尘墙。本项目砂石料存放区在厂区北侧，存放区为钢构结构，建成后实现封闭储存，且砂石料仓进出口上方设置有喷淋装置，在砂石料上料、卸料上方均设置有喷淋装置进行抑尘，保证砂石的含水率，从而减少无组织粉尘的产生和扩散。经采取上述措施后，预计上述颗粒物约有10%外排至环境中，则无组织排放量为0.095t/a，因此砂石料仓无组织排放速率为0.040kg/h。 ③运输车辆道路扬尘 本项目已经对厂区道路进行硬化处理，并采用雾炮对厂区及外围道路进行洒 水抑尘，同时汽车在出入场前要清洗轮胎，有效抑制车辆扬尘。 ④小结 综上所述，本项目污染物产生、排放情况如下表所示。 表14 本项目大气污染物排放情况一览表 污染物; 产生位置; 排放位置; 排气量(m3/h); 排放速率(kg/h); 排放浓度 (mg/m3); 是否达标. 颗粒物; 1号生产线; 1#水泥筒仓; P1; 3000; 0.0134; 4.48; 是. 2#水泥筒仓; P2; 3000; 0.0134; 4.48; 是. 3#粉煤灰筒仓; P3; 3000; 0.0134; 4.48; 是. 4#添加剂筒仓; P4; 3000; 0.0134; 4.48; 是. 2号生产线; 5#水泥筒仓; P5; 3000; 0.0134; 4.48; 是. 6#水泥筒仓; P6; 3000; 0.0134; 4.48; 是. 7#粉煤灰筒仓; P7; 3000; 0.0134; 4.48; 是. 8#添加剂筒仓; P8; 3000; 0.0134; 4.48; 是. 3号生产线; 9#水泥筒仓; P9; 3000; 0.0134; 4.48; 是. 10#水泥筒仓; P10; 3000; 0.0134; 4.48; 是. 11#粉煤灰筒仓; P11; 3000; 0.0134; 4.48; 是. 12#添加剂筒仓; P12; 3000; 0.0134; 4.48; 是. 4号生产线; 13#水泥筒仓; P13; 3000; 0.0134; 4.48; 是. 14#水泥筒仓; P14; 3000; 0.0134; 4.48; 是. 15#粉煤灰筒仓; P15; 3000; 0.0134; 4.48; 是. 16#添加剂筒仓; P16; 3000; 0.0134; 4.48; 是. 砂石料堆场; /; /; 0.040; /; /. 综上所述，本项目每条生产线各筒仓上料粉尘排放速率为0.0134kg/h、排放浓度为4.48mg/m3，筒仓粉尘经过筒仓处理器后满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2中大气污染物特别排放浓度限值10mg/m3的要求；排气筒高度为23m，水泥仓高度为20m，满足该标准中排气筒高度的要求。根据评价预测结果，砂石料堆场最大落地浓度为4.08ug/m3，厂界能够满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中颗粒物无组织排放浓度限值0.5mg/m3的要求。 （3）废气环境影响分析 根据建设项目污染源的初步调查的结果，依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率 Pi 及第 i 个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的 10%对应的最远距离 D10%，以确定大气环境影响评价等级和评价范围。 ①Pmax及D10%的确定 最大地面浓度占标率Pi定义如下： ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； ——采用估算模型计算出的第i个污染物最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； ——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 ②评价等级判别表 评价等级按下表的分级判据进行划分 表15 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≧10%. 二级评价; 1%≦Pmax<10%. 三级评价; Pmax<1%. ③污染物评价标准 污染物评价标准和来源见下表。 表16 污染物评价标准 污染物名称; 功能区; 取值时间; 标准值(μg/m3); 标准来源. PM10; 二类限区; 日均; 450.0; GB 3095-2012. ④污染源参数 主要废气污染源排放参数见下表： 表17 主要废气污染源参数一览表(点源) 污染源名称; 排气筒底部中心坐标; 排气筒底部海拔高度(m); 排气筒参数; 污染物名称; 排放速率; 单位. 经度(·); 纬度(·); 高度 (m); 内径 (m); 温度 (℃); 流速 (m/s). P1; 117.877725; 38.933564; 0; 23.0; 0.3; 25.0; 12; PM10; 0.0134; kg/h. P2; 117.87766; 38.93352; 0; 23.0; 0.3; 25.0; 12; PM10; 0.0134; kg/h. P3; 117.877656; 38.933463; 0; 23.0; 0.3; 25.0; 12; PM10; 0.0134; kg/h. P4; 117.877691; 38.933415; 0; 23.0; 0.3; 25.0; 12; PM10; 0.0134; kg/h. P5; 117.877894; 38.933544; 0; 23.0; 0.3; 25.0; 12; PM10; 0.0134; kg/h. P6; 117.877942; 38.933483; 0; 23.0; 0.3; 25.0; 12; PM10; 0.0134; kg/h. P7; 117.877929; 38.933409; 0; 23.0; 0.3; 25.0; 12; PM10; 0.0134; kg/h. P8; 117.87786; 38.933382; 0; 23.0; 0.3; 25.0; 12; PM10; 0.0134; kg/h. P9; 117.87838; 38.933483; 0; 23.0; 0.3; 25.0; 12; PM10; 0.0134; kg/h. P10; 117.878306; 38.933442; 0; 23.0; 0.3; 25.0; 12; PM10; 0.0134; kg/h. P11; 117.878293; 38.933378; 0; 23.0; 0.3; 25.0; 12; PM10; 0.0134; kg/h. P12; 117.878323; 38.933304; 0; 23.0; 0.3; 25.0; 12; PM10; 0.0134; kg/h. P13; 117.878579; 38.933449; 0; 23.0; 0.3; 25.0; 12; PM10; 0.0134; kg/h. P14; 117.878622; 38.933395; 0; 23.0; 0.3; 25.0; 12; PM10; 0.0134; kg/h. P15; 117.878605; 38.933324; 0; 23.0; 0.3; 25.0; 12; PM10; 0.0134; kg/h. P16; 117.878531; 38.933274; 0; 23.0; 0.3; 25.0; 12; PM10; 0.0134; kg/h. 表18 主要废气污染源参数一览表(矩形面源) 污染源名称; 坐标; 海拔高度/m; 矩形面源; 年排放小时数; 污染物; 排放速率; 单位. X; Y; 长度; 宽度; 有效高度. 砂石料 堆场; 117.877724; 38.934100; 0; 126; 27.697; 8; 7200; PM10; 0.04; kg/h. ⑤项目参数 估算模式所用参数见表。 表19 估算模型参数表 参数; 取值. 城市农村/选项; 城市/农村; 农村. 人口数(城市人口数); /. 最高环境温度; 41.2°C（中国气象数据网）. 最低环境温度; -19.4°C（中国气象数据网）. 土地利用类型; 农田. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率(m); /. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑海岸线熏烟; 否. 海岸线距离/km; 0.249. 海岸线方向/o; 90. ⑥评级工作等级确定 采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录 A 所推荐的模型 AERSCREEN 模式，计算本项目运营期废气排放对周围环境的最大影响。本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下： 表20 PMAX和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称; 评价因子; 评价标准(μg/m3); Cmax (μg/m3); Pmax (%); D10% (m). 点源. P1~P16; PM10; 450.0; 1.3; 0.29; 191. 面源. 砂石料仓; PM10; 500; 4.08; 9.08; 89. 本项目筒仓粉尘排放的PM10最大值为：1.3ug/m3，占标率为0.29%，且离源距离191米；砂石料仓排放PM10最大值为：4.08ug/m3，占标率为9.08%，离源距离89米。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级，没有岸线熏烟产生。评价范围为边长5km的矩形区域，不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。 ⑦污染物排放量核算 表21 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度（mg/m3）; 核算排放速率（kg/h）; 核算年排放量（t/a）. 1; P1; PM10; 4.48; 0.0134; 0.0127. 2; P2; PM10; 4.48; 0.0134; 0.0127. 3; P3; PM10; 4.48; 0.0134; 0.0031. 4; P4; PM10; 4.48; 0.0134; 0.00015. 5; P5; PM10; 4.48; 0.0134; 0.0127. 6; P6; PM10; 4.48; 0.0134; 0.0127. 7; P7; PM10; 4.48; 0.0134; 0.0031. 8; P8; PM10; 4.48; 0.0134; 0.00015. 9; P9; PM10; 4.48; 0.0134; 0.0127. 10; P10; PM10; 4.48; 0.0134; 0.0127. 11; P11; PM10; 4.48; 0.0134; 0.0031. 12; P12; PM10; 4.48; 0.0134; 0.00015. 13; P13; PM10; 4.48; 0.0134; 0.0127. 14; P14; PM10; 4.48; 0.0134; 0.0127. 15; P15; PM10; 4.48; 0.0134; 0.0031. 16; P16; PM10; 4.48; 0.0134; 0.00015. 有组织排放总计. 有组织排放总计; PM10; 0.114. 表22 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 产物环节; 污染物; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/（t/a）. 标准名称; 浓度限值（mg/m3）. 1; 砂石料仓; PM10; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915－2013）表3颗粒物无组织排放限值; 0.5; 0.095. 无组织排放总计. 无组织排放总计; PM10; 0.095. 表23 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; PM10; 0.209. ⑧非正常工况下大气污染物排放量核算 根据工程分析，本项目生产时将发生的非正常工况为筒仓的废气处理设施出现事故，达不到设计要求时的处理效率，导致废气超标排放。 表24 污染源非正常排放量核算表 序号; 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度/（mg/m3）; 非正常排放速率/（kg/h）; 单次持续时间/h; 年发生频次/次; 应对措施. 1; 筒仓粉尘; 废气处理设施出现事故; 颗粒物; 4480; 13.44; 0.5; 1; 定期检修废气处理设施. 本评价要求企业定期对筒仓的废气处理设备检修，减少非工况情况下的工作时间。针对可能会出现的非正常工况情况，企业应加强监测和管理，采取如下防范和监控措施： a.制定严格的设备维护保养计划，委托专人负责管理和维护，加强日常的巡逻 及维护管理，发现故障后及时更换。 b.对于废气治理设施故障的发生时，企业应立即停止工艺废气排放，关闭对应生产设备，减少污染物排放。 c.为了减少非正常工况发生的概率，企业应完善废气治理设施的监控：在日常生产中，企业对加强对环保设施的日常巡检工作，并按照要求建立台账记录环保设施运行情况，重点记录维护、检修、更换、故障的记录；如发现处理设施发生故障，应立即停止生产并安排检修维护。 建立废气监测计划，监控废气污染物的排放情况。 ⑧大气环境影响评价结论 本项目大气环境影响评价工作等级为二级，不进行进一步预测与评价。 表25 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级□; 二级R; 三级£. 评价范围; 边长=50km□; 边长5~50kmR; 边长=5km£. 评价因子; SO2+NOx排放量; ≥2000t/a□; 500~2000t/a□; ＜500t/a. 评价因子; 基本污染物（SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5） 其他污染物（）; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5. 评价标准; 评价标准; 国家标准; 地方标准£; 附录DR; 其他标准□. 现状评价; 环境功能区; 一类区□; 二类区; 一类区和二类区□. 评价基准年; （2019）年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测数据 □; 主管部门发布的数据 ; 现状补充监测 R. 现状评价; 达标区□; 不达标区. 污染源 调查; 调查内容; 本项目正常排放源 本项目非正常排放源R 现有污染源□; 拟替代的污染源£; 其他拟建、在建项目污染源□; 区域 污染源□. 大气环境影响预测与评价（本项目不进行预测与评价）; 预测模型; AERMOD □; ADMS □; AUSTAL2000 □; EDMS/AEDT □; CALPUFF □; 网络模型□; 其他 □. 预测范围; 边长≥50km□; 边长5~50km□; 边长=5km□. 预测因子; 预测因子（ ）; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□. 正常排放短期浓度贡献值; C本项目最大占标率≤100%□; C本项目最大占标率＞100%□. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; C本项目最大占标率≤10%□; C本项目最大占标率＞10%□. 二类区; C本项目最大占标率≤30%□; C本项目最大占标率＞30%□. 非正常排放1h浓度贡献值; 非正常持续时长 （ ）h; C非正常最大占标率≤100%□; C非正常最大占标率＞100%□. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; C叠加达标□; C叠加不达标□. 区域环境质量的整体变化情况; k≤-20%□; K＞-20%□. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子：（颗粒物）; 有组织监测R 无组织监测; 无监测□. 环境质量监测; 监测因子：（ ）; 监测点位数（ ）; 无监测R; 无监测. 评价结论; 环境影响; 可以接受 不可以接受□. 大气环境防护距离; 距（ ）厂界最远（ ）m. 污染源年排放量; SO2:（0）t/a; NOx；（0）t/a; 颗粒物： （0.209）t/a. 2、水环境影响分析 本项目无生产废水产生，搅拌冲洗用水全部进入产品中，车辆冲洗水经过沉淀池沉淀后循环利用；试验废水进入到冲洗台，进行车辆冲洗，其中损耗一部分，其余废水经过沉淀池沉淀循环利用；厂区设置一个防渗旱厕，员工生活废水进入防渗旱厕中，定期由建设单位清掏至中海油天津液化天然气责任有限公司一期储罐项目的生活污水处理工程，处理达标后用于最终排入天津港南疆污水厂。 根据水环境影响分析知，该项目的建设不会对水环境造成影响。 3、声环境影响分析 本项目噪声源包括厂区搅拌机、输送带、泵机、风机等机械设备运行中产生的机械噪声和运输设备噪声等，噪声源强为75~85dB(A)，建设单位采取隔声减震措施，尽量远离厂界布置。 本项目采用点声源噪声距离衰减模式计算各噪声源对厂界影响，预测模式如下： L(r)=L（r0）－20lg（r/r0）－ΔL 式中：L（r）－距噪声源距离为r 处等效A声级值，dB（A）； L（r0）－参考位置距噪声源距离为r0处等效A声级值，dB（A）； r－预测点距噪声源距离，m； r0－参考位置距噪声源距离； ΔL－各种因素引起的附加衰减量（包括遮挡物、空气吸收、地面效应的衰减量）dB（A）。 利用上述模式对运营期噪声影响值进行预测，以噪声距离衰减公式计算各噪声源对各边界的影响。预测结果见下表。 表26 厂界噪声贡献值（单位：dB（A）） 点位; 主要声源; 降噪措施; 源强; 降噪后; 与厂界距离; 噪声贡献值. 东 厂 界; 搅拌机1; 基础减震、厂房隔声; 80; 65; 102; 51. 输送带1; 基础减震、厂房隔声; 80; 65; 100. 输送带2; 基础减震、厂房隔声; 80; 65; 98. 泵机1; 基础减震、厂房隔声; 85; 70; 95. 泵机2; 基础减震、厂房隔声; 85; 70; 95. 泵机3; 基础减震、厂房隔声; 85; 70; 93. 搅拌机2; 基础减震、厂房隔声; 80; 65; 78. 输送带3; 基础减震、厂房隔声; 80; 65; 73. 输送带4; 基础减震、厂房隔声; 80; 65; 72. 泵机4; 基础减震、厂房隔声; 85; 70; 70. 泵机5; 基础减震、厂房隔声; 85; 70; 70. 泵机6; 基础减震、厂房隔声; 85; 70; 63. 搅拌机3; 基础减震、厂房隔声; 80; 65; 44. 输送带5; 基础减震、厂房隔声; 80; 65; 41. 输送带6; 基础减震、厂房隔声; 80; 65; 40. 泵机7; 基础减震、厂房隔声; 85; 70; 40. 泵机8; 基础减震、厂房隔声; 85; 70; 35. 泵机9; 基础减震、厂房隔声; 85; 70; 34. 搅拌机4; 基础减震、厂房隔声; 80; 65; 28. 输送带7; 基础减震、厂房隔声; 80; 65; 25. 输送带8; 基础减震、厂房隔声; 80; 65; 24. 泵机10; 基础减震、厂房隔声; 85; 70; 22. 泵机11; 基础减震、厂房隔声; 85; 70; 22. 泵机12; 基础减震、厂房隔声; 85; 70; 21. 南 厂 界; 搅拌机1; 基础减震、厂房隔声; 80; 65; 50; 48. 输送带1; 基础减震、厂房隔声; 80; 65; 44. 输送带2; 基础减震、厂房隔声; 80; 65; 44. 泵机1; 基础减震、厂房隔声; 85; 70; 41. 泵机2; 基础减震、厂房隔声; 85; 70; 41. 泵机3; 基础减震、厂房隔声; 85; 70; 40. 搅拌机2; 基础减震、厂房隔声; 80; 65; 50. 输送带3; 基础减震、厂房隔声; 80; 65; 44. 输送带4; 基础减震、厂房隔声; 80; 65; 47. 泵机4; 基础减震、厂房隔声; 85; 70; 41. 泵机5; 基础减震、厂房隔声; 85; 70; 44. 泵机6; 基础减震、厂房隔声; 85; 70; 43. 搅拌机3; 基础减震、厂房隔声; 80; 65; 50. 输送带5; 基础减震、厂房隔声; 80; 65; 44. 输送带6; 基础减震、厂房隔声; 80; 65; 44. 泵机7; 基础减震、厂房隔声; 85; 70; 41. 泵机8; 基础减震、厂房隔声; 85; 70; 43. 泵机9; 基础减震、厂房隔声; 85; 70; 48. 搅拌机4; 基础减震、厂房隔声; 80; 65; 50. 输送带7; 基础减震、厂房隔声; 80; 65; 44. 输送带8; 基础减震、厂房隔声; 80; 65; 46. 泵机10; 基础减震、厂房隔声; 85; 70; 41. 泵机11; 基础减震、厂房隔声; 85; 70; 47. 泵机12; 基础减震、厂房隔声; 85; 70; 43. 西 厂 界; 搅拌机1; 基础减震、厂房隔声; 80; 65; 20; 47. 输送带1; 基础减震、厂房隔声; 80; 65; 22. 输送带2; 基础减震、厂房隔声; 80; 65; 22. 泵机1; 基础减震、厂房隔声; 85; 70; 24. 泵机2; 基础减震、厂房隔声; 85; 70; 25. 泵机3; 基础减震、厂房隔声; 85; 70; 25. 搅拌机2; 基础减震、厂房隔声; 80; 65; 42. 输送带3; 基础减震、厂房隔声; 80; 65; 44. 输送带4; 基础减震、厂房隔声; 80; 65; 44. 泵机4; 基础减震、厂房隔声; 85; 70; 45. 泵机5; 基础减震、厂房隔声; 85; 70; 47. 泵机6; 基础减震、厂房隔声; 85; 70; 48. 搅拌机3; 基础减震、厂房隔声; 80; 65; 80. 输送带5; 基础减震、厂房隔声; 80; 65; 81. 输送带6; 基础减震、厂房隔声; 80; 65; 84. 泵机7; 基础减震、厂房隔声; 85; 70; 83. 泵机8; 基础减震、厂房隔声; 85; 70; 82. 泵机9; 基础减震、厂房隔声; 85; 70; 84. 搅拌机4; 基础减震、厂房隔声; 80; 65; 104. 输送带7; 基础减震、厂房隔声; 80; 65; 105. 输送带8; 基础减震、厂房隔声; 80; 65; 105. 泵机10; 基础减震、厂房隔声; 85; 70; 106. 泵机11; 基础减震、厂房隔声; 85; 70; 107. 泵机12; 基础减震、厂房隔声; 85; 70; 106. 北 厂 界; 搅拌机1; 基础减震、厂房隔声; 80; 65; 45; 52. 输送带1; 基础减震、厂房隔声; 80; 65; 43. 输送带2; 基础减震、厂房隔声; 80; 65; 44. 泵机1; 基础减震、厂房隔声; 85; 70; 41. 泵机2; 基础减震、厂房隔声; 85; 70; 42. 泵机3; 基础减震、厂房隔声; 85; 70; 45. 搅拌机2; 基础减震、厂房隔声; 80; 65; 45. 输送带3; 基础减震、厂房隔声; 80; 65; 43. 输送带4; 基础减震、厂房隔声; 80; 65; 42. 泵机4; 基础减震、厂房隔声; 85; 70; 41. 泵机5; 基础减震、厂房隔声; 85; 70; 44. 泵机6; 基础减震、厂房隔声; 85; 70; 45. 搅拌机3; 基础减震、厂房隔声; 80; 65; 45. 输送带5; 基础减震、厂房隔声; 80; 65; 43. 输送带6; 基础减震、厂房隔声; 80; 65; 43. 泵机7; 基础减震、厂房隔声; 85; 70; 41. 泵机8; 基础减震、厂房隔声; 85; 70; 42. 泵机9; 基础减震、厂房隔声; 85; 70; 42. 搅拌机4; 基础减震、厂房隔声; 80; 65; 45. 输送带7; 基础减震、厂房隔声; 80; 65; 43. 输送带8; 基础减震、厂房隔声; 80; 65; 47. 泵机10; 基础减震、厂房隔声; 85; 70; 41. 泵机11; 基础减震、厂房隔声; 85; 70; 45. 泵机12; 基础减震、厂房隔声; 85; 70; 45. 经预测，项目各产生设备经隔声、减振及距离衰减后，各厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。 为了降低运营期噪声对敏感的影响，本项目应采取以下措施： （1）合理进行设备选型，在满足生产要求的前提下选用低噪声型号的设备。 （2）在声源对应的临近厂界处加强绿化，采取乔、灌、草结合的立体绿化措施，通过密植树木达到一定的隔声效果。 因此，本项目产生噪声不会对周围环境产生不良影响。 4、固体废物影响分析 4.1固体废物类别及处理措施 根据企业生产情况，本项目固体废物产生状况、分类及去向详见下表。 表27 本项目固体废物产生、综合利用与处置情况汇总 序号; 名称; 来源; 类别; 危废代码; 产生量（t/a）; 综合利用或处置设施. 1; 废除尘布袋; 布袋除尘器; —; 0.2; 回收处理. 2; 废混凝土; 罐车及搅拌机清洗; —; 50; 用于中海油天津液化天然气二期项目内的低级道路修建. 3; 沉淀砂石; 沉淀池定期清理; —; 10. 4; 废混凝土、废砂石; 实验废物; —; 5. 5; 生活垃圾; 员工生活; 生活垃圾; —; 4.2; 环卫部门定期清运. 6; 废润滑油; 设备维护; 危险废物; HW08（900-249-08）; 0.12; 危险废物暂存间暂存，并委托有资质单位定期清运处置. 7; 废油桶; 废润滑油容器; HW49（900-041-49）; 0.002. 8; 含油棉纱、含油手套; 设备维护; HW49（900-041-49）; 0.005. 本项目产生的废混凝土、废砂石可用于中海油天津液化天然气二期项目内的低级道路修建；职工办公产生的生活垃圾由天津市容环卫部门定期清运清理；除尘器定期更换产生的废除尘布袋，由物资回收部门回收，上述固体废物均可达到固体废物的资源化的目的，处置途径可行；本项目产生的废混凝土及废砂石，用于中海油天津液化天然气二期项目内的低级道路修建；本项目产生的废润滑油、废油桶、废含油抹布经分类收集后交由具由又资质的单位处置，可达到无害化处理的目的，处置途径可行。 综上所述，本项目产生的固体废物均有合理的处理、处置去向，不会对周围环境产生二次污染。 4.2危险废物暂存间环境影响分析 根据《国家危险废物名录》（2016年8月1日实施），本项目产生的废润滑油、废油桶、废含油抹布属于危险废物。 表28 危险废物产生、贮存及处置情况汇总 名称; 类别; 代码; 产生量; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 废润滑油; HW08; 900-249-08; 0.12t/a; 设备检修; 液态; 润滑油; 不定期; T，I; 暂存危废暂存间，委托有资质单位处置. 废油桶; HW49; 900-041-49; 0.002t/a; 设备检修; 固态; 润滑油; 不定期; T/In. 含油棉纱、含有手套; HW49; 900-041-49; 0.005t/a; 设备检修; 固态; 润滑油; 不定期; T/In. 本项目产生的各种危险废物原则上不在厂内存放，厂内不设危险废物的长期存放场地。对于随时产生的危险废物，在外运前，建设单位将在厂内专用的危险废物暂存处存间，内部设置凹型堵截泄漏池，由兼顾防渗防腐的材料建设，能够有效的控制危险废物外泄，故此危废暂存间能够满足项目需求。 危险废物暂存场所设计要求： 为保证暂存的危险废物不对环境产生污染，依据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001及2013修改单）、《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025 -2012）及相关法律法规，对危险废物暂存场所及危废管理提出如下安全措施： - 应设罝单独的危险废物暂存地点，需建立在易燃、易爆等危险品仓库、髙压输电线路防护区域以外，该地点地面及裙角应做耐腐蚀硬化、防滲漏处理，且表面无裂隙，所使用的材料要与危险废物相容； b. 危险废物应储存于密闭容器中，并在容器外表设罝环境保护图形标志和警示标志； c. 禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装，不相容的危废必须分开存放并设有隔离间隔断，装在液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间； d. 危险废物应选择防腐、防漏、防磕碰、密封严密的容器进行贮存和运输，储存于阴凉、通风良好的库房，远离火种、热源，与酸类化学品分开存放，库房应有专门人员看管。贮存库看管人员和危险废物运输人员在工作中应佩带防护用具，并配备医疗急救 用品； e. 建立档案制度，对暂存的废物种类、数量、特性、包装容器类別、存放库位、存入日期、运出日期等详细记录在案并长期保存。建立定期巡査、维护制度； f. 危险废物罝场室内地面硬化和防渗漏处理。一旦出现盛装液态固体废物的容器发生破裂或渗漏情况，马上修复或更换破损容器，地面残留液体用布擦拭干净。出现泄漏事故及时向有关部门通报。 本项目危险废物贮存场所（设施）的名称、位置、占地面积、贮存方式、贮存容积、贮存周期等情况见表35。 表29 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况 贮存场所名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 危险特性; 贮存周期. 危险废物暂存间; 废润滑油; HW08; 900-249-08; 厂区东南侧; 20m2; 隔离储存; 20t; T，I; 半年. 废油桶; HW49; 900-041-49; T/In; 半年. 含油棉纱、含有手套; HW49; 900-041-49; T/In; 半年. 危废暂存间贮存要求： 本项目产生的废润滑油、废油桶、废含油抹布等危险废物将收集于废包装桶中，采用人工运输的方式将危险废物从车间转移到危险废物暂存间。在运输过程中应尽量小心，轻拿轻放，避免破坏包装容器，发生危险废物散落、泄漏等情况发生。 一旦发生散落、泄漏，工作人员应迅速找到泄漏点，防止化学品继续泄漏，然后将破损桶内危险废物转移至其他空桶内暂存。已经散落、泄漏的少量危险废物应尽快收集，采用活性炭或其它惰性材料吸附处理，废润滑油收集至塑料桶中，暂存于危险废物暂存间，和其他危险废物一并交由具有相应处理资质的单位处理。 危险废物厂外运输由具有相应处理资质的单位负责，运输过程中应严格按照危险废物运输相关要求进行危险废物的转移。 依据《危险废物贮存污染控制标准》、《天津市危险废物污染环境防治办法》和天津市环保局文件《关于加强我市排放口规范化整治工作的通知》要求，对本项目危险废物厂内管理提出如下要求： ①盛装危险废物的容器上必须粘贴符合标准的标签，具有耐腐蚀、耐压、密封和不与所贮存的废物发生反应等特性，容器必须完好无损； ②不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断； ③装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100 毫米以上的空间； ④收集、贮存危险废物必须按照危险废物特性分类进行，禁止危险废物混入非危险废物中储存； ⑤危险废物产生单位内部自行从事收集的危险废物收集、贮存、运输活动应遵照国家相关管理规定，建立健全规章制度及操作流程，确保该过程的安全、可靠； ⑥危险废物转移过程应按照《危险废物转移联单管理办法》执行； ⑦危险废物的收集应制定详细的操作规程，内容至少应包括适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等； ⑧直接从事收集、储存、运输危险废物的人员应当接受专业培训。 危废运输要求： 按照国家环境保护总局令1999年第5号《危险废物转移联单管理办法》要求，危险废物的转移应执行五联单制度的规定。在转移危废前，需向属地生态环境管理部门上报管理计划和转移计划，包含危废的名称、种类、特性、形态、包装方式、数量、贮存等基本情况，获得生态环境管理部门批准后交付有资质的运输单位进行转移。 由上述分析可知，项目产生的固体废物全部得到了妥善处理和处置。在建设单位认真落实评价建议，采取相应的防渗措施，日常生产过程中加强对固废堆放场所管理的基础上，固体废物不会对周围环境产生污染影响。 5、环境风险分析 5.1 概述 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏和自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 5.2评价依据 （1）风险源调查 风险物质的识别范围包括主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2018）附录B和《企业突发环境事件风险分级方法（发布稿）》（HJ 941-2018）附录A对照，本项目使用减水剂不属于环境风险物质，因此本项目涉及的环境风险物质为润滑油及废润滑油。 （2）风险潜势初判与评价等级确定 根据HJ/T 169-2018《建设项目环境风险评价技术导则》附录C，危险物质及工艺系统危险性（P）的分级，计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。当存在的危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值Q： 式中：q1，q2····qn—每种危险物质的最大存在总量，t。 Q1，Q2···Qn—每种危险物质的临界量，t。 当Q<1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时候，将Q值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100。 根据上述标准要求计算，计算企业涉水风险物质与其临界量的比值 Q，计算结果下表。 表30 本项目风险物质与临界量比值 环境风险物质名称; 最大存储量t; 临界量t; Q. 润滑油; 0.17; 2500; 0.000068. 废润滑油; 0.12; 2500; 0.000048. 合计; 0.000116. 由上表可知，企业涉及风险物质与其临界量的比值Q为0.0000116＜1，因此判断环境风险潜势为Ⅰ。因此本项目评价工作等级确定为简单分析。 5.2 环境敏感目标概况 本项目环境风险评价范围内无环境风险敏感目标。 5.3 环境风险识别 根据环境风险的识别原则，经过对本项目原辅材料、生产工艺等的分析，项目的事故风险来源主要为危废暂存间及润滑油储存间的泄漏事故且项目周边无环境敏感目标。 表31 本项目风险源识别 环境风险环节; 主要危险物质; 可能的事故类型; 事故原因. 危废暂存间; 废润滑油; 泄漏、火灾次生伴生污染物排放; 包装损坏、操作不当引起原料泄漏，一旦泄露遇到明火将引起火灾事故。. 润滑油储存间; 润滑油; 泄漏、火灾次生伴生污染物排放; 包装损坏、操作不当引起原料泄漏，一旦泄露遇到明火将引起火灾事故。. 5.4环境风险分析 本项目主要风险事故为润滑油和废润滑油桶破裂引起泄漏事故和遇明火可能产生的火灾次生伴生影响。润滑油和废润滑油桶均应置于托盘内，且贮存场所地面均应进行防渗处理。物料少量泄漏时，由应急人员及时采用砂土或其它不然材料吸附或吸收，吸附废物委托有资质单位处置，采取以上措施后，生产车间内及危废暂存间内的物料基本不会对地下水、土壤产生影响。当发生大量泄漏时，可组织专业人员进行处理处置。一旦泄漏遇到明火发生小面积火灾事故，建设单位应及时启动应急措施，应急人员在车间内采用干粉灭火器、消防沙进行灭火，防治火势蔓延。火灾可能产生的次生污染为消防沙沙土等，产生的伴生污染为燃烧产物。消防沙应委托有资质单位处置，不会进入外环境。 本项目风险潜势为Ⅰ，仅需进行简单分析，在采取有效的防范措施、制定相应的应急预案的前提下，建设单位可将事故风险影响减至最小。 本项目不设置雨水排放口，可能发生的环境风险为润滑油及废润滑油在贮存或使用过程中，由于容器破损导致的泄露并由此可能引发的火灾事故，企业认真落实各项防范措施后，项目的环境风险处于可接受的水平，风险防范措施有效可行。如果发生大型火灾，应报告上级部门，依托上级做好应急响应 表32 建设项目环境风险分析内容表 建设项目名称; 中海油天津液化天然气(LNG)二期项目-搅拌站工程. 建设地点; （天津）市; （滨海新区）区. 地理坐标; 经度; E117°52′41.75″; 纬度; N38°56′0.75″. 主要危险物质及其分布; 主要风险物质：润滑油及废润滑油；危险单元及其分布：危废暂存间、润滑油储存间. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 本项目环境风险事故主要为： - 危险物质泄漏遇到明火发生火灾引发的伴生/次生影响，燃烧废气扩散至环境空气中，对环境空气质量产生不利影响；采用干粉灭火器、消防沙进行灭火，消防沙应委托有资质单位处置，不会进入外环境。（2）润滑油和废润滑油在贮存和使用等过程中因为泄漏造成的环境污染事件，及时采用砂土或其它不然材料吸附或吸收，吸附废物委托有资质单位处置，基本不会对地下水、土壤产生影响。. 风险防范措施要求; - 严格按照防火规范相关要求进行危废暂存间、润滑油贮存场所的布置，并需设置干粉灭火器。 - 在存放区设置警示标识，防止人为蓄意破坏。 - 项目应配备较好的设备和响应的抢险设施、储存区有防渗漏等防治措施并参照国家标准GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》和HJ2025-2012《危险废物收集贮存运输技术规范》的要求进行设计。 - 对重要的一期设备有完善的检查和维护记录。 （5）制定环境风险应急预案. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明） 本项目风险潜势为Ⅰ，仅进行简单分析，在采取有效的防范措施、制定相应的应急预案的前提下，建设单位可将事故风险的影响减至最小。. 5.5应急预案 为使环境风险减少到最低限度，必须加强环境的管理，制定完备、有效的安全防范措施，尽可能降低本项目环境风险事故发生的概率，减少事故的损失和危害。机油、废机油存放区应设明显的警示标志，并建立严格的值班保卫制度，防止人为蓄意破坏。加强日常管理，预防意外泄漏事故，机油存放区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。针对物料特性对职工进行培训及安全教育，重要岗位应采取持证上岗制度。操作人员要定时对车间所有动转设备进行巡回检查，如有异常情况立即请检修人员检查处理，并进行倒设备操作，同时向调度汇报。 另外，根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号）相关要求，建设单位应当在建设项目投入生产或者使用前编制突发环境事件应急预案，并按照“管理办法”中第十五条的要求，向建设项目所在地受理部门备案。 根据生态环境部《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部令第 34 号）、《企业事 业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4 号）、《关 于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77 号）和《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）等规定和要求，建议建设单位尽快编制突发环境事件应急预案向企业属地生态环境管理部门备案。 本项目环境风险自查表如下： 表33 环境风险评价自查表 工作内容; 完成情况. 风险调查; 危险物质; 名称; 润滑油、废润滑油. 存在总量/t; 0.29. 环境敏感性; 大气; 500m范围内人口数 人; 5km范围内人口数 人. 每公里管段周边200m范围内人口数(最大); 人. 地表水; 地表水功能敏感性; F1□; F2□; F3□. 环境敏感目标分级; S1□; S2□; S3□. 地下水; 地下水功能敏感性; G1□; G2□; G3□. 包气带防污性能; D1□; D2□; D3□. 物质及工艺系统危险性; Q值; Q＜1; 1≤Q＜10□; 10≤Q＜100□; Q＞100□. M值; M1□; M2□; M3□; M4□. P值; P1□; P2□; P3□; P4□. 环境敏感程度; 大气; E1□; E2□; E3□. 地表水; E1□; E2□; E3□. 地下水; E1□; E2□; E3□. 环境风险潜势; Ⅳ+□; Ⅳ□; Ⅲ□; Ⅱ□; Ⅰ. 评价等级; 一级□; 二级□; 三级□; 简单分析. 风险识别; 物质危险性; 有毒有害£; 易燃易爆R. 环境风险 类型; 泄漏R; 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放R. 影响途径; 大气; 地表水□; 地下水£. 事故情形分析; 源强设定方法; 计算法□; 经验估算法□; 其他估算法□. 风险预测与评价; 大气; 预测模型; SLAB□; AFTOX□; 其他□. 预测结果; 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围 m. 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围 m. 地表水; 最近敏感目标 ，到达时间 h. 地下水; 下游厂区边界达到时间 d. 最近敏感目标 ，到达时间 d. 重点风险防范 措施; 危废贮存间及润滑油储存区，按照要求作好防渗. 评价结论与建议; 本项目在采取各种环境风险防范措施及应急措施后，各类环境风险可以降低，风险影响属于可接受的范围之内。. 注：“□”为勾选项，“ ”为填写项. 6、环保及风险防范投资估算 针对本项目可能产生的环境问题，估算本项目的环保投资见下表 表34 环保投资细目 序号; 用途; 金额. 1; 施工期扬尘防治设施; 5万元. 2; 废气处理设备及密闭设施; 60万元. 3; 洗车池及沉淀池; 5万元. 4; 噪声防治措施; 10万元. 5; 危废间建设; 10万元. 6; 排污口规范化; 5万元. 7; 风险防范设施; 5万元. 合计; 100万元. 7、排污口规范化要求 应按照天津市环保局《关于加强我市排放口规范化整治工作的通知》（津环保监理〔2002〕71 号）和天《关于发布<天津市污染源排放口规范化技术要求>的通知》（津环保监测〔2007〕57 号）等文件的要求，提出以下排放口规范化建设的措施： （1）废气排放口应设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台。当采样平台设置在离地面高度≥5m 的位置时，应有通往平台的 Z 字梯/旋梯/升降梯。 （2）采样孔、点数目和位置应按《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染 物采样方法》（GB/T 16157-1996）的规定设置。 （3）废气排放口的环境保护图形标志牌应设在排气筒附近地面醒目处。 8、与排污许可管理的衔接 根据《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》(环办环评[2017]84号)和《关于环评文件落实与排污许可制衔接具体要求的通知》(津环保便函2018]22号)要求，建设项目应做好与排污许可证的衔接工作。 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（部令第11号），本项目为“二十五、非金属矿物制品业30中63 水泥制品制造”属于登记管理。 9、环境管理及环境监测计划 建设单位应建立环保机构、健全环保管理制度并加强日常管理和必要的宣传培训，重点做好自行监测及信息公开、完善环境管理台账，确保环保设施正常运行、减少污染物排放。 按照《排污单位自行监测技术指南 水泥工业（HJ848-2017）》中规定的自行监测要求制定监测方案。本项目建成后，排污单位应按照自行监测方案开展自行监测工作，根据自身条件和能力、利用自有人员、场所和设备开展手工监测，也可委托有监测资质的检测机构开展委托监测，本项目建成后全厂监测计划见下表： 表35 运营期常规污染源监测计划一览表 类别; 监测点位; 检测项目; 监测频率. 废气; P1排气筒; 颗粒物; 1次/2年. P2排气筒; 颗粒物; 1次/2年. P3排气筒; 颗粒物; 1次/2年. P4排气筒; 颗粒物; 1次/2年. P5排气筒; 颗粒物; 1次/2年. P6排气筒; 颗粒物; 1次/2年. P7排气筒; 颗粒物; 1次/2年. P8排气筒; 颗粒物; 1次/2年. P9排气筒; 颗粒物; 1次/2年. P10排气筒; 颗粒物; 1次/2年. P11排气筒; 颗粒物; 1次/2年. P12排气筒; 颗粒物; 1次/2年. P13排气筒; 颗粒物; 1次/2年. P14排气筒; 颗粒物; 1次/2年. P15排气筒; 颗粒物; 1次/2年. P16排气筒; 颗粒物; 1次/2年. 厂界浓度监测点; 颗粒物; 1次/2年. 噪声; 厂界外1m; 等效连续A声级; 1次/季度. 10、竣工环境保护验收监测内容 根据中华人民共和国国务院令第 682 号《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》第十七条：编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。根据国家有关法律法规，环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时运行。 根据环境保护部《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的公告》（国 环规环评〔2017〕4 号）及《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生 态环境部公告 2018 年第 9 号）中相关要求，建设单位应当按照规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社 会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期防治效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 车辆运输 | 颗粒物 | 厂区进出口设置雾炮用于抑尘；车辆出场曲需对轮胎进行冲洗，避免带泥上路，减少扬尘产生 | 达标排放 |
|  | 砂石料装卸工序、上料工序 | 颗粒物 | 封闭料仓进出口、上料、卸料处均设有喷淋装置进行喷洒抑尘 |  |
|  | 筒仓口 | 颗粒物 | 每个筒仓的筒仓口产生的粉尘经及其后通过各自仓顶的脉冲布袋除尘器处理后通过各自的仓顶排气筒有组织排放 |  |
| 水 污 染 物 | 雾炮和喷淋水 | 悬浮物 | 进入砂石料中 | 不外排 |
|  | 搅拌冲洗水 | 悬浮物 | 进入产品中 |  |
|  | 车辆冲洗水 | 悬浮物 | 沉淀池沉淀后 |  |
|  | 试验废水 | 悬浮物 | 废水经过沉淀池沉淀 |  |
|  | 道路冲洗水 | 悬浮物 | 蒸发损耗，无外排 |  |
|  | 生活污水 | pH、COD、氨氮、总磷、总氮等 | 定期清掏后进入中海油液化天然气一期项目的生活污水处理工程进一步处理 |  |
| 固 体 废 物 | 日常生活 | 生活垃圾 | 环卫部门统一清运 | 不产生二次污染物 |
|  | 布袋除尘器 | 废布袋 | 物资部门回收 |  |
|  | 搅拌机清洗 | 废混凝土 | 用于中海油天津液化天然气二期项目内的低级道路修建 |  |
|  | 洗车池和沉淀池 | 沉淀砂石 |  |  |
|  | 实验废物 | 废混凝土、废砂石 |  |  |
|  | 设备保养 | 废润滑油 | 统一暂存于厂区设立的危险废物暂存间，并委托有资质单位定期清运处置 |  |
|  | 润滑油容器 | 废油桶 |  |  |
|  | 设备维护 | 含油棉纱、含有手套 |  |  |
| 噪 声 | 车间 | 机械噪声 | 采取隔声减震措施，并尽量远离厂区布置，在经车间墙体隔声和距离衰减 | 厂界达标，不会对周边环境产生影响 |
|  | 厂区 | 车辆噪声 | 车辆减速慢行，地面硬化 |  |
| 生态保护措施及预期效果：无 |  |  |  |  |

结论与建议

1、项目概况 中海油天津液化天然气有限公司拟投资1161万元配套建设中海油天津液化天然气(LNG)二期项目搅拌站工程。本项目占地面积11918.85m2，新建4座搅拌楼，16座料仓、1座封闭式砂石料堆场等配套设施，年产水泥65万吨。 2、区域环境现状 2019年滨海新区环境空气中除 SO2、CO、O3 浓度满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）（二级）标准要求外，其余 NO2、PM10、PM2.5浓度均超标。本项目所在评价区域为不达标区。 由声环境质量监测结果可知，本项目四侧厂界噪声监测值均满足《声环境质量标 准》 （GB 3096-2008）3 类功能区标准限值要求。 3、污染物排放状况、污染治理措施及环境影响 - （1）废气 - 本项目建设四条生产线。每条生产线包括水泥筒仓、粉煤灰、添加剂筒仓和搅拌楼，每座筒仓进料产生颗粒物仓顶脉冲除尘器处理后，分别经各自筒仓顶23 m高排气筒（P1~P16）有组织排放。排放浓度可满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）相应的标准限值要求。 - 经环境影响预测，在最不利情况下，本项目经筒仓排放口（P1~P16）排放的颗粒物一次最大质量浓度为1.3μg/m3，对应最大地面浓度占标率为0.29%，占标率较小，因此筒仓有组织排放的粉尘对环境空气贡献值较小；根据估算结果，砂石料堆场少量无组织排放的颗粒物最高浓度点距源边界距离89m，最高浓度点浓度值为4.08μg/m3，对应占标率分别为9.08%，厂界浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）表 2 中无组织排放监控浓度限值要求（0.5mg/m³），均不会对周围大气环境产生明显影响。 - 废水 本项目运营期无外排废水，不会对周围的水环境产生影响。 - （3）噪声 本项目运营期噪声主要为厂内各机械设备运行及运输车辆产生的噪声，各设备噪声值约75~85dB(A)，本项目噪声源位于生产车间内。通过采取低噪声设备，从源头上减小噪声；设备及风机均采取安装减震垫等基础减震措施，减轻噪声对周围环境的影响；运输车辆采取在厂区设置减速带、安装限速标识牌，限制进出车辆速度的促使减轻噪声对周围环境的影响。本项目产生噪声不会对周围环境产生不良影响。 - （4）固体废物 本项目产生的废混凝土、废砂石可作为中海油天津液化天然气二期项目内的低级道路修建；职工日常生活垃圾由环卫部门定期清运；除尘器产生废除尘布袋，由物资回收部门回收；本项目产生的废润滑油、废油桶、废含油棉纱和手套分类收集后暂存于危废暂存间内，交由有相资质单位处置。本项目固体废物去向合理，不会对周围环境产生明显不利影响。 4、环保投资 本项目总投资1161万元，其中环保投资100万元，用于施工期扬尘防治、运营期粉尘处理及密闭设施、洗车池和沉淀池建设以及设备噪声减振降噪措施等，环保投资约占总投资8.61%。 5、总量控制 本项目预测颗粒物排放总量为 0.114t/a，依据排放标准计算颗粒物排放总量为0.255t /a。 6、建设项目环境可行性 本项目建设符合国家产业政策要求。建设用地为工业用地，规划选址可行。本 项目各类污染物采取相应的治理措施后均满足达标排放要求，各类固体废物均得到 合理的处置，不产生二次污染。 综上所述，本项目在落实各项环保措施的情况下，各类污染物可以做到达标排 放，不会对环境产生明显影响，从环境角度，本项目建设具备环境可行性 7、建议 （1）建立环保设施操作管理规程、健全环保岗位责任制，确保生产运行正常、防止污染事故发生；一旦发生事故排放，应立即停止生产运行、组织维修。 （2）生产过程中，加强生产设备维护和保养、确保完好运行，严格按照规程操作，降低废气、废水及噪声对周边环境的影响

预审意见： 公 章 经办人: 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人: 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人: 年 月 日 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 中海油天津液化天然气二期项目报告书批复 附件2 噪声现状监测报告 附件3 各要素环境影响评价自查表 附件4 建设项目环评审批基础信息表 附图1 地理位置图 附图2 区域规划图 附图3 周边环境图 附图4 评价范围及环境保护目标图 附图5 厂区平面图 附图6 设备布局图 附图7 监测点位图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1～2项进行专项评价。 1．大气环境影响专项评价 2．水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 3．生态影响专项评价 4．声环境专项评价 5．土壤影响专项评价 6．固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。