津滨审批二室准〔2022〕66 号

关于天津建来科技有限公司表面处理及喷涂

工艺生产线扩建项目环境影响报告表的批复

天津建来科技有限公司：

你公司《关于报批天津建来科技有限公司表面处理及喷涂工艺生产线扩建项目环境影响报告表的请示》、农业农村部环境保护科研监测所编制的《天津建来科技有限公司表面处理及喷涂工艺生产线扩建项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”） 等文件收悉。经研究，现批复如下：

- 你公司拟投资500万元人民币，在天津市滨海新区古林工业园海盛路8号利用现有闲置厂房实施表面处理及喷涂工艺生产线扩建项目（以下简称“该项目”）。该项目主要建设内容包括设立1条脱脂-钝化生产线及1条喷漆生产线，同时新增购置安装相关机加工设备，对铝单板进行机加工、表面处理及喷涂。建成后预计年产建筑外墙铝单板300吨。原喷粉生产线不再生产，原喷粉室、固化炉分别改造作为本项目喷漆线流平室及喷漆线烘干炉，封堵原P1、P2排气筒。该项目环保投资约65万元人民币，占总投资的13%。

- 2021年12月16日至12月22日，我局对该项目受理情况进行公示；2022年3月11日至3月17日，我局对该项目拟批复情况进行公示；根据公示期间公众反馈意见、环评报告结论，在严格落实环评报告所提出的各项污染防治措施、确保各类污染物稳定达标的前提下，同意该项目建设。

二、项目建设及运行过程中，你公司应重点做好以下工作：

- 1.严格贯彻《天津市大气污染物防治条例》、《天津市建设工程文明施工管理规定》、《天津市环境噪声污染防治管理办法》等环保法规，落实对施工扬尘、噪声等的各项污染防治措施。做好施工现场的管理工作，施工人员生活污水定期清掏，生活垃圾及建筑垃圾集中收集处理。

- 2. 机加工工段焊接过程产生的烟尘经集气罩收集后进入滤筒除尘器处理，最终由15m高的排气筒P3排放。调漆工艺设置在喷漆间内，喷漆段共分为3段，包括喷底漆段、喷面漆段及二道面漆段。每段各设置1套水帘系统，经负压收集后的喷漆废气与烘干炉（天然气加热）产生的烘干废气共同进入1套“水喷淋塔+干式过滤+活性炭吸附脱附+催化燃烧”装置处理后由1根15m高的排气筒P4达标排放。

- 加强管理，确保各类废气污染物无组织排放厂界达标。

- 3.不新增员工，无新增生活污水；1号脱脂水洗池及1号钝化水洗池产生的废水定期排放至厂区内污水处理设施，处理后达标排入大港石化产业园区污水处理厂。在你公司排污口与市政污水管网接通之前，本项目不得投运。

- 4.对主要噪声源要合理布局，并采取隔声、降噪、减振等措施，使噪声满足排放限值的要求。

5.做好各类固体废物的收集、贮存、运输和处置，做到资源化、减量化、无害化。项目产生的废槽渣、废污泥、废漆料包装桶、废漆渣、活性炭等危险废物须按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）进行收集、贮存及运输，并交由有相应资质的单位进行处理、处置；危险废物暂存库应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）进行建设和管理；严格按照《工业危险废物产生单位规范化管理指标及抽查表》做好危险废物规范化管理工作。废边角路料定期委托物资回收部门处理；除尘灰和生活垃圾交由环卫部门定期清运。

6.根据区生态环境局出具的《关于天津建来科技有限公司表面处理及喷涂工艺生产线扩建项目新增主要污染物总量来源确认意见》，该项目新增化学需氧量0.45吨/年、总氮0.0405吨/年、氨氮0.063吨/年、VOCs0.33吨/年。

7.排污口规范化设置应与主体工程同时进行。设置规范的废气、废水采样点，悬挂符合要求的标识牌；落实《天津市涉气工业污染源自动监控系统建设工作方案》相关要求。

8.制定有效的环境风险事故应急预案，并向区生态环境局备案；认真落实风险事故防范措施及应急处理措施，做好风险事故防范措施及应急处理措施的合理衔接工作，杜绝发生环境事故和次生环境事故。

三、若建设项目的性质、规模、地点、生产工艺或防治污染的措施发生重大变动，要重新报批建设项目的环境影响评价文件。

四、项目应按规定的标准和程序开展环境保护验收，经验收合格后方可正式投入生产。

五、在启动生产设施或者发生实际排污之前，你公司应按照法律法规要求，做好排污许可管理相关工作。

六、该项目要执行以下排放标准：

1.《污水综合排放标准》（DB12/356-2018）三级;

2.《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2020）;

3.《恶臭污染物排放标准》（DB12/059-2018）；

4.《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB12/556-2015）；

5.《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级；

6.《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；

7.《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类；

8.《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；

9.《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单（公告 2013年第36号）；

10.《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）。

此复

2022年3月18日

| 主题词： | 环境影响 报告表 批复 |  |
| --- | --- | --- |
| 抄送： | 天津市滨海新区生态环境局 |  |
| 天津市滨海新区行政审批局 |  | 2022年3月18日印发 |