津滨审批二室准〔2023〕204 号

（项目代码：2305-120116-89-05-407347）

关于铝合金自行车车架及自行车鞍座

生产项目环境影响报告表的批复

天津川辉科技发展有限公司：

你公司《关于天津川辉科技发展有限公司铝合金自行车车架及自行车鞍座生产项目环境影响报告表的报批请示》、天津华泽环保咨询服务有限公司编制的《铝合金自行车车架及自行车鞍座生产项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”） 等文件收悉。经研究，现批复如下：

- 你公司拟投资300万元人民币，在天津市滨海新区古林工业区海盛路8号租赁现有闲置厂房实施铝合金自行车车架及自行车鞍座生产项目（以下简称“该项目”）。该项目主要建设内容包括购置安装相关加工设备，对外购铝合金管材进行打磨、焊接后，设置1条管件清洗线及1条车架清洗线，通过脱脂、水洗、皮膜等加工工艺产出车架（清洗线中间设置有热处理环节，热源为天然气）；对外购PP原料进行加热注塑产出塑料基座；对外购皮面进行裁切和丝网印刷等产出拟用皮面；对拟用皮面及外购发泡基座进行喷泡、喷皮及烘烤工艺后，与经喷壳处理后的塑料基座一同进行包面、缝制等工艺后组装产出鞍座。建成后预计年产自行车车架40万件、自行车鞍座200万台。该项目环保投资约50万元人民币，占总投资的16.7%。

2023年8月14日至8月18日，我局对该项目受理情况进行公示；8月28日至9月1日，我局对该项目拟批复情况进行公示；根据公示期间公众反馈意见、环评报告结论，在严格落实环评报告所提出的各项污染防治措施、确保各类污染物稳定达标的前提下，同意该项目建设。

二、项目运行过程中，你公司应重点做好以下工作：

1. 管件及车架打磨工序在各自打磨房内进行，打磨废气经打磨机自带的湿式除尘设备处理后，由1根15米高的排气筒P1达标排放；焊接工序产生的废气经集气罩收集进入滤筒除尘器处理后，由1根15米高的排气筒P3达标排放；管件及车架清洗线产生的废气经收集由碱液喷淋塔处理后，由1根15米高的排气筒P2达标排放；T4热处理炉、T6热处理炉及烘干炉产生的燃气废气经各自15米高的排气筒P4、P5、P6达标排放；基座注塑、皮面制作及喷壳喷皮工序各自设置在独立密封房间内，废气经负压收集后，一同经“活性炭吸附脱附-催化燃烧”处理后，由1根15米高的排气筒P7达标排放。

加强管理，确保颗粒物等因子排放厂界达标。

2.新增生活污水经化粪池沉淀；水幕除尘设备排水经自带过滤系统过滤；管件及车架清洗线水洗废水及碱液喷淋塔排水经厂内自建污水处理设施（工艺为调节+斜板沉淀+中和反应+平流沉淀+砂滤）处理。以上废水汇总至厂区总排口达标进入市政管网，最终排入大港石化产业园区污水处理厂处理。

3.对主要噪声源要合理布局，并采取隔声、降噪、减振等措施，使噪声满足排放限值的要求。

4.做好各类固体废物的收集、贮存、运输和处置，做到资源化、减量化、无害化。项目产生的铝酸脱脂槽渣、铝酸脱脂废液、片碱脱脂槽渣、片碱脱脂废液、皮脂槽渣、皮脂废液、废化学品包装物、废切削液、废乳化液、废感光胶、洗版废液、废擦拭抹布、废印刷版、废机油、废催化剂、废活性炭等危险废物须按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）进行收集、贮存及运输，并交由有相应资质的单位进行处理、处置；危险废物暂存库应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行建设和管理；严格按照《工业危险废物产生单位规范化管理指标及抽查表》做好危险废物规范化管理工作。废边角料、水幕除尘设施产生的过滤沉渣、打磨废渣、不合格品等一般固废定期外售至物资回收部门；生活垃圾定期交由环卫部门清理。

5.根据区生态环境局出具的《关于天津川辉科技发展有限公司铝合金自行车车架及自行车鞍座生产项目新增主要污染物总量来源确认意见》，该项目新增化学需氧量0.664吨/年、氨氮0.014吨/年，新增氮氧化物0.166吨/年、VOCs0.1502吨/年。以上污染物总量指标均有来源。

6.按照相关规定，做好排污口规范化工作，设置规范的采样点，悬挂符合要求的标识牌。

7.制定有效的环境风险事故应急预案，并向区生态环境局备案；认真落实风险事故防范措施及应急处理措施，做好风险事故防范措施及应急处理措施的合理衔接工作，杜绝发生环境事故和次生环境事故。

三、若建设项目的性质、规模、地点、生产工艺或防治污染的措施发生重大变动，要重新报批建设项目的环境影响评价文件。

四、在启动生产设施或者发生实际排污之前，你公司应按照法律法规要求，做好排污许可管理相关工作。

五、项目应按规定的标准和程序开展环境保护验收，经验收合格后方可正式投入生产。

六、该项目要执行以下排放标准：

1.《污水综合排放标准》（DB12/356-2018）三级；

2.《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；

3.《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2020）；

4.《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB12/556-2015）

5.《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）；

6.《恶臭污染物排放标准》（DB12/059-2018）;

7.《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；

8.《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类；

9.《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；

10.《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；

11.《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）。

此复

2023年9月4日

| 主题词： | 环境影响 报告表 批复 |  |
| --- | --- | --- |
| 抄送： | 天津市滨海新区生态环境局 |  |
| 天津市滨海新区行政审批局 |  | 2023年9月4日印发 |