津滨审批二室准〔2024〕100 号

（项目代码：2311-120116-89-05-293508）

关于天津联发建筑安装工程有限公司

新建项目环境影响报告表的批复

天津联发建筑安装工程有限公司：

你公司《关于报批天津联发建筑安装工程有限公司新建项目环境影响报告表的申请》、天津众峰环保科技有限公司编制的《天津联发建筑安装工程有限公司新建项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”） 等文件收悉。经研究，现批复如下：

- 你公司拟投资900万元人民币，租赁天津市滨海新区大港石化产业园区迎宾街623#现有闲置厂房实施天津联发建筑安装工程有限公司新建项目（以下简称“该项目”）。该项目主要建设内容包括在三个生产车间内购置安装相关加工设备，对外购钢板及型材进行切割、焊接、抛丸及部分喷漆（水性漆）等加工工序，其中伸缩式喷漆房设置在生产车间1内，年用漆量约为28.2吨。建成后预计年产钢垫板2000吨、钢结构3000吨。该项目环保投资约90万元人民币，占总投资的10%。

- 2024年2月5日至2月9日，我局对该项目受理情况进行公示；2月26日至3月1日，我局对该项目拟批复情况进行公示；根据公示期间公众反馈意见、环评报告结论，在严格落实环评报告所提出的各项污染防治措施、确保各类污染物稳定达标的前提下，该项目具备环境可行性。。

二、项目运行过程中，你公司应重点做好以下工作：

- 1. 生产车间1内，切割废气经枪头处可移动集气罩收集、焊接废气经万向集气罩收集后一同通过一套布袋除尘器（1#）处理后，由1根18米高的排气筒P1达标排放；调漆、喷漆及晾干均在设置在密封伸缩式喷漆房内（钢垫板部分喷漆，钢结构全部喷漆），喷漆房设置“水帘+干式过滤棉”去除漆雾，废气经负压收集，通过“活性炭吸附脱附-催化燃烧”设施处理后，由1根15米高的排气筒P6达标排放。

- 生产车间2内，切割废气经枪头处可移动集气罩收集、焊接废气经万向集气罩收集后一同通过一套布袋除尘器（2#）处理后，由1根18米高的排气筒P2达标排放；抛丸机产生的颗粒物经自带布袋除尘器（3#）处理后，由1根18米高的排气筒P3达标排放。

- 生产车间3内，切割废气经枪头处可移动集气罩收集、焊接废气经万向集气罩收集后一同通过一套布袋除尘器（4#）处理后，由1根18米高的排气筒P4达标排放；抛丸机产生的颗粒物经自带布袋除尘器（5#）处理后，由1根18米高的排气筒P5达标排放。

加强管理，确保颗粒物等污染物排放厂界达标。

2.涉及需要进行镀锌工艺的，外委进行。

- 3.新增生活污水经化粪池沉淀后由厂区总排口达标进入市政管网，最终排入大港石化产业园区污水处理厂处理；无生产废水产生。

- 4.对主要噪声源要合理布局，并采取隔声、降噪、减振等措施，使噪声满足排放限值的要求。

5.做好各类固体废物的收集、贮存、运输和处置，做到资源化、减量化、无害化。项目产生                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        的废漆料桶、废油、废油桶、废切削液、废切削液桶、废过滤棉、废沾染布及手套、废地毡、废漆渣、水帘废水、废活性炭等危险废物须按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）进行收集、贮存及运输，并交由有相应资质的单位进行处理、处置；危险废物暂存库应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行建设和管理；严格按照《工业危险废物产生单位规范化管理指标及抽查表》做好危险废物规范化管理工作。废包装物、废边角料、废焊材焊剂、废金属屑、废钢砂等一般固废定期外售至物资回收部门；废催化剂及废气瓶定期由厂家回收；生活垃圾、收尘灰及废布袋定期交由环卫部门清理。

6.根据区生态环境局《关于出具天津联发建筑安装工程有限公司新建项目重点污染物总量来源确认函的复函》，该项目新增化学需氧量0.2835吨/年、氨氮0.0243吨/年，VOCs0.262吨/年。以上污染物总量指标均有来源。

7.按照相关规定，做好排污口规范化工作，设置规范的采样点，悬挂符合要求的标识牌；按照监测要求，落实好各项监测计划。

8.制定有效的环境风险事故应急预案，并向区生态环境局备案；认真落实风险事故防范措施及应急处理措施，做好风险事故防范措施及应急处理措施的合理衔接工作，做好地面的硬化防渗工作，杜绝发生环境事故和次生环境事故。

三、若建设项目的性质、规模、地点、生产工艺或防治污染的措施发生重大变动，要重新报批建设项目的环境影响评价文件。

四、在启动生产设施或者发生实际排污之前，你公司应按照法律法规要求，做好排污许可管理相关工作。

五、项目应按规定的标准和程序开展环境保护验收，经验收合格后方可正式投入生产。

六、该项目要执行以下排放标准：

1.《污水综合排放标准》（DB12/356-2018）三级；

2.《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；

3.《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2020）；

4.《恶臭污染物排放标准》（DB12/059-2018）;

5.《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；

6.《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类；

7.《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；

8.《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）

9.《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）。

此复

2024年3月4日

| 主题词： | 环境影响 报告表 批复 |  |
| --- | --- | --- |
| 抄送： | 天津市滨海新区生态环境局 |  |
| 天津市滨海新区行政审批局 |  | 2024年3月4日印发 |