津滨审批二室准〔2025〕1号

（项目代码：2403-120116-89-05-586807）

关于宝鼎散热器技改项目

环境影响报告表的批复

天津滨海新区大港宝鼎散热器有限公司：

你公司《关于报批宝鼎散热器技改项目环境影响报告表的请示》、天津市普林思瑞科技发展有限公司编制的《宝鼎散热器技改项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”） 等文件收悉。经研究，现批复如下：

- 你公司拟投资50万元人民币，在天津市滨海新区古林街古林工业区制万路与海盛路交口南300m你公司现有厂区内实施技改项目（以下简称“该项目”）。该项目主要建设内容包括在现有抛丸车间闲置区域设置1套箱式燃气固化炉，两端配套人工单枪静电喷涂室，用于异形散热器的喷涂、固化；将现有制作车间内的7台打磨机拆除，安装1套压入式手动喷砂机，针对不合格品设置人工砂纸打磨局部清理区域等；新建一座补漆房，对局部起皱等不合格品进行修复。建成后全厂整体产能不变，仍为年产散热器100万柱。该项目环保投资约11万元人民币，占总投资的22%。

- 2024年12月11日至12月17日，我局对该项目受理情况进行公示；12月25日至12月31日，我局对该项目拟批复情况进行公示；根据公示期间公众反馈意见、环评报告结论，在严格落实环评报告所提出的各项污染防治措施、确保各类污染物稳定达标的前提下，该项目具备环境可行性。

- 项目施工及运行过程中，你公司应重点做好以下工作：

- 1.严格贯彻《天津市大气污染防治条例》、《天津市建设工程文明施工管理规定》、《天津市环境噪声污染防治管理办法》等环保法规，落实对施工扬尘、噪声等的各项污染防治措施；合理布局施工现场。妥善处理好施工建筑垃圾，生活垃圾集中收集后定期委托清运。

- 2. 本项目新增喷砂废气与现有焊接烟尘一同进入现有布袋除尘器（TA001）处理后，经由现有1根15m高的排气筒P1达标排放；新增静电喷涂废气与现有喷塑工序产生的废气经各自集气罩收集后，进入现有旋风除尘器（TA003）+布袋除尘器（TA004）处理后，依托现有1根15米高的排气筒P3达标排放；新增与现有的固化废气、经低氮燃烧器处理后的燃气废气、经新增“水帘柜+干式过滤棉”（TA008）处理后的新增补漆房废气、电烘干箱产生的烘干废气一同汇入本项目升级新增的一套“二级活性炭吸附（TA007）”装置处理后，依托现有1根15米高的排气筒P4达标排放。

- 加强管理，减少废气的无组织排放，确保非甲烷总烃、臭气浓度及颗粒物等因子无组织排放厂界达标。

- 3.水帘柜用水循环使用，不外排，定期更换的废液作为危废处置。项目不新增工作人员，无新增生活污水。

- 4.对主要噪声源要合理布局，并采取隔声、降噪、减振等措施，使噪声满足排放限值的要求。

5.做好各类固体废物的收集、贮存、运输和处置，做到资源化、减量化、无害化。项目产生的漆渣、废漆桶、废过滤棉、水帘柜废液等危险废物须按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）进行收集、贮存及运输，并交由有相应资质的单位进行处理、处置；依托的现有危险废物暂存库应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行建设和管理；严格按照《工业危险废物产生单位规范化管理指标及抽查表》做好危险废物规范化管理工作。

废布袋、废钢丸、除尘灰、废落地塑粉、废砂纸等，均属于一般工业固体废物，交由一般工业固废处置或利用公司处理。

6.根据报告表，本项目建成后，全厂VOCs、氮氧化物、COD、氨氮等主要污染物排放量控制在原环评报告、批复总量范围内。

7.按照相关规定，做好排污口规范化工作，设置规范的采样点，悬挂符合要求的标识牌。

8.及时修订环境风险事故应急预案，并向区生态环境局备案；认真落实风险事故防范措施及应急处理措施，做好风险事故防范措施及应急处理措施的合理衔接工作；做好地面的硬化防渗工作，杜绝发生环境事故和次生环境事故。

9.落实报告表提出的环境监测计划，定期开展监测工作。

三、项目建设应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”管理制度，竣工后按规定的标准和程序开展环境保护验收，经验收合格后方可正式投入使用；在该项目发生实际排污之前，你公司应按照法律法规要求，做好排污许可管理相关工作；若项目的性质、规模、地点、生产工艺或防治污染的措施发生重大变动，须重新报批环境影响评价文件。

四、该项目要执行以下排放标准：

1.《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；

2.《工业炉窑大气污染物综合排放标准》（DB12/566-2015）；

3.《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2020）；

4.《恶臭污染物排放标准》（DB12/059-2018）；

5.《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；

6.《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类；

7.《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；

8.《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；

9.《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）。

此复

2025年1月2日

| 主题词： | 环境影响 报告表 批复 |  |
| --- | --- | --- |
| 抄送： | 天津市滨海新区生态环境局 |  |
| 天津市滨海新区行政审批局 |  | 2025年1月2日印发 |