津滨审批二室准〔2025〕139号

（项目代码：2501-120116-89-02-330748）

关于大港石化公司连续重整装置

技术改造项目环境影响报告书的批复

中国石油天然气股份有限公司大港石化分公司：

你公司《大港石化公司连续重整装置技术改造项目环境影响报告书的请示》、天津环科环境咨询有限公司出具的《关于大港石化公司连续重整装置技术改造项目环境影响报告书的技术评估报告》（新区评估书[2024]013号）、天津欣国环环保科技有限公司编制的《大港石化公司连续重整装置技术改造项目环境影响报告书》（以下简称“报告书”）等文件收悉。经研究，现批复如下：

一、为实现“减油增化”和产品结构优化调整，你公司拟投资19805万元人民币，在天津市滨海新区大港油田花园路东口，红旗路以北、津歧公路以东，实施大港石化公司连续重整装置技术改造项目（以下简称“项目”）。项目对现有厂区的60万吨/年连续重整装置区苯抽提部分进行技术改造，主要改造内容包括：将现有苯抽提部分改造为二甲苯分馏部分和芳烃抽提部分，二甲苯分馏部分利旧脱C6塔作为重整油塔并新增一台二甲苯塔，现有苯抽提部分新增非芳烃蒸馏塔、苯塔、甲苯塔，并更换抽提蒸馏塔、溶剂回收塔、溶剂再生塔，将其改造为芳烃抽提部分；将中间原料罐组（四）现有两个2000立方米内浮顶罐存储介质由石脑油调整为甲苯，另外两个2000立方米内浮顶罐存储介质由石脑油调整二甲苯；改造后石脑油仅储存在石脑油罐组及中间原料罐区（六）中，通过减少储存天数、增加周转次数满足石脑油储存需求；改造一个苯装车鹤管作为甲苯装车鹤管，改造两个汽油装车鹤管作为混合二甲苯装车鹤管；依托现有中心化验室进行分析化验，同时对化验室废气进行收集治理。该项目建成后，连续重整装置年处理脱戊烷塔塔底物料能力维持49.72万吨不变，全厂产品年产能维持377.22万吨不变，其中汽油产品年产能由132.88万吨减少至102.85万吨，柴油产品年产能由103.92万吨增加至104.45万吨，石脑油产品年产能由137.69万吨增加至145.36万吨，芳烃类产品产能由2.73万吨增加至24.56万吨（其中新增甲苯产能8.59万吨、混合二甲苯产能13.24万吨），其他产品产能不变。该项目预计2025年8月开工建设，2026年6月投入运营。该项目环保投资130万元人民币，占投资总额的0.66%

2025年4月7日至4月18日，我局对该项目受理情况进行公示；4月23日至4月28日，我局对该项目拟批复情况进行公示；根据公示期间公众反馈意见、环评报告结论及技术评估报告，在严格落实环评报告所提出的各项污染防治措施、确保各类污染物稳定达标的前提下，该项目具备环境可行性。

二、项目施工及运行过程中，你公司应重点做好以下工作：

1.施工期间应严格执行国家相关环保法律法规和落实环评报告中提出的污染防范措施：改造前装置的吹扫废气经放空管网送至火炬系统回收处理；施工要做到文明生产，减少扬尘污染；妥善处理施工废水和固体废弃物；合理安排施工时间，加强对高噪声机械的管理。

2.项目新增的1台重沸炉配置低氮燃烧器，燃烧废气由新建1根80米高排气筒DA035达标排放；甲苯和二甲苯储罐损耗废气经收集进入新增一套“活性炭吸附+浅冷”装置处理，由新建1根15米高排气筒DA036达标排放；化验室内废气经整体收集进入新增一套活性炭吸附装置处理，由新建1根22米高排气筒DA037达标排放。

进一步采取有效措施，减少废气的无组织排放，确保无组织排放满足厂界限值要求。

- 3.本项目不新增生产废水。

- 4.对主要噪声源要合理布局，并采取隔声、降噪、减振等措施，使噪声满足排放限值的要求。

5.做好各类固体废物的收集、贮存、运输和处置，做到资源化、减量化、无害化。该项目产生的废脱烯烃剂、废白土、废瓷球、废石英砂、废活性炭等危险废物须按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）进行收集、贮存及运输，并交由有相应资质的公司进行处理、处置；依托的现有危险废物暂存库应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行管理。

6.根据报告书，本项目建成后，VOCs排放量新增0.240吨/年、氮氧化物排放量新增5.625吨/年，均未超过全厂污染物排放总量指标。

- 7.做好相关排污口规范化工作，设置规范的采样点和采样平台，悬挂符合要求的标识牌。

8.根据“源头防控、分区防治、污染监控、应急响应”的原则，按照报告书要求采取严格的防渗、防泄漏、防腐蚀等措施，严禁对地下水、土壤产生影响。

9.在依托现有工程的基础上，应进一步强化各项环境风险防范措施，建立完善的环境风险防控体系，配备充足的事故应急物资；完善突发环境风险应急预案，报区生态环境局备案；提高应对突发环境风险事故的处理能力，认真落实风险事故防范措施及应急处理措施，有效防范环境风险，杜绝发生环境事故和次生环境事故。

10.落实报告书提出的环境监测计划，定期开展监测工作。

三、项目建设应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”管理制度，竣工后按规定的标准和程序开展环境保护验收，经验收合格后方可正式投入使用；在该项目发生实际排污之前，你公司应按照法律法规要求，做好排污许可管理相关工作；若项目的性质、规模、地点、生产工艺或防治污染的措施发生重大变动，须重新报批环境影响评价文件。

四、该项目应执行以下标准：

1.环境质量标准

①《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级；非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准详解》中相应标准；苯、甲苯、二甲苯执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的相关限值要求；

②《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类、3类、4a类；

③《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

④《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）；

- 2.污染物排放标准

①重沸炉废气及无组织排放的厂界非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯执行《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015含2024年修改单）中相应限值要求；甲苯和二甲苯储罐损耗废气、化验室废气及无组织排放的厂房界非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2020）相应限值要求；甲基异丁基酮、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（DB12/059-2018）。

②《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类，4类；

③《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）。

此复

2025年4月29日

| 主题词： | 环境影响 报告书 批复 （共印3份） |  |
| --- | --- | --- |
| 抄送： | 天津市滨海新区生态环境局 |  |
| 天津市滨海新区行政审批局 |  | 2025年4月29日印发 |