津滨审批二室准〔2025〕219号

（项目代码：2404-120116-89-01-543571）

关于2#芳烃装置产品结构优化改造项目

环境影响报告表的批复

中石化（天津）石油化工有限公司：

你公司《2#芳烃装置产品结构优化改造项目环境影响报告表的请示》、北京飞燕石化环保科技发展有限公司编制的《2#芳烃装置产品结构优化改造项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）等文件收悉。经研究，现批复如下：

- 你公司拟投资4990万元人民币，在天津市滨海新区天津石化化工部现有厂区内，实施2#芳烃装置产品结构优化改造项目（以下简称“项目”）。项目对现有厂区的2#芳烃装置二甲苯精馏单元进行改造，主要改造内容为：新增炼油部连续重整装置产生的C8芳烃进入异构化单元最末端的脱庚烷塔，作为二甲苯塔增加来料；更换二甲苯塔内件，相应改造或更换部分机泵等配套设施，通过改变二甲苯塔进料位置以及调整塔回流比的方式，分离出富含邻二甲苯的塔底物料（塔顶物料去向不变，进入吸附分离单元）；新建邻二甲苯塔系统用于处理二甲苯塔塔底物料，邻二甲苯塔塔顶产出邻二甲苯（塔底的C9+芳烃去向不变，进入下游重芳烃塔）。新建部分厂内管线用于物料及产品转运；在2#芳烃装置区增设对二甲苯、邻二甲苯的在线分析设施，产品罐区邻二甲苯罐仅用于存储不合格品；将产品罐区现有1个3000立方米内浮顶罐存储介质由对二甲苯调整为不合格邻二甲苯；储运罐区现有一个1235立方米内浮顶罐空储罐存储邻二甲苯产品、现有两个1000立方米内浮顶罐存储介质由苯调整为对二甲苯（通过减少储存天数、增加周转次数满足苯储存需求）、现有两个2086立方米内浮顶罐存储介质由混二甲苯（不暂存）分别调整为邻二甲苯产品、不合格邻二甲苯及对二甲苯混合物；新增2个邻二甲苯装车鹤管等。其他公用工程、辅助设置和环保治理措施均依托现有。本次改造后新增邻二甲苯产能约6万吨/年。其他产品产能不变。该项目预计2025年8月开工建设，2026年6月投入运营。该项目环保投资15万元人民币，占投资总额的0.3%

2025年8月1日至8月7日，我局对该项目受理情况进行公示；8月11日至8月15日，我局对该项目拟批复情况进行公示；根据公示期间公众反馈意见、环评报告结论及技术评审意见，在严格落实环评报告所提出的各项污染防治措施、确保各类污染物稳定达标的前提下，该项目具备环境可行性。

二、项目施工及运行过程中，你公司应重点做好以下工作：

1.施工期间应严格执行国家相关环保法律法规和落实环评报告中提出的污染防范措施：改造前装置的吹扫废气经放空管网送至火炬系统回收处理；施工要做到文明生产，减少扬尘污染；妥善处理施工废水和固体废弃物；合理安排施工时间，加强对高噪声机械的管理。

2.项目依托现有的F-401加热炉配置有低氮燃烧器，燃烧废气由现有1根120米高排气筒DA197达标排放；产品罐区、储运罐区、汽车装卸栈台产生的废气分别依托现有化工部大芳烃油气回收装置、化工部油品罐区油气回收装置、化工部油品装车站台油气回收装置处理后，由装置各自现有15米高排气筒DA229、DA226、DA202达标排放。

进一步采取有效措施，减少废气的无组织排放，确保无组织排放满足厂界限值要求。

- 3.本项目不新增生产废水及固体废物。

- 4.对主要噪声源要合理布局，并采取隔声、降噪、减振等措施，使噪声满足排放限值的要求。

5.根据区生态环境局出具的《关于2#芳烃装置产品结构优化改造项目重点污染物总量来源确认意见的复函》，本项目建成后氮氧化物新增排放量控制在3.34吨/年，使用天津石化炼油部2#制氢装置转化炉低氮改造项目作为总量替代来源。

- 6.做好相关排污口规范化工作，设置规范的采样点和采样平台，悬挂符合要求的标识牌。

7.根据“源头防控、分区防治、污染监控、应急响应”的原则，按照报告表要求采取严格的防渗、防泄漏、防腐蚀等措施，严禁对地下水、土壤产生影响。

8.在依托现有工程的基础上，应进一步强化各项环境风险防范措施，建立完善的环境风险防控体系，配备充足的事故应急物资；完善突发环境风险应急预案，报区生态环境局备案；提高应对突发环境风险事故的处理能力，认真落实风险事故防范措施及应急处理措施，有效防范环境风险，杜绝发生环境事故和次生环境事故。

9.落实报告表提出的环境监测计划，定期开展监测工作。

三、项目建设应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”管理制度，竣工后按规定的标准和程序开展环境保护验收，经验收合格后方可正式投入使用；在该项目发生实际排污之前，你公司应按照法律法规要求，做好排污许可管理相关工作；若项目的性质、规模、地点、生产工艺或防治污染的措施发生重大变动，须重新报批环境影响评价文件。

四、该项目应执行以下标准：

1.《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015，含2024年修改单）；

2.《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2020）；

3.《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；4.《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类。

此复

2025年8月18日

| 主题词： | 环境影响 报告表 批复 （共印3份） |  |
| --- | --- | --- |
| 抄送： | 天津市滨海新区生态环境局 |  |
| 天津市滨海新区行政审批局 |  | 2025年8月18日印发 |